Введение.

Разработка генерального плана села Старая Полтавка выполнена проектной организацией ООО «Росстройпроект» (Волгоград) по заказу администрации Старополтавского муниципального образования Старополтавского муниципального района Волгоградской области по результатам проведенного тендера.

Генеральный план выполнен в соответствии с требованиями:

- Градостроительного кодекса РФ;

- Закона Волгоградской области от 09.01.2007г. №1404-ОД об областной целевой программе «Жилище на 2007-2010 год»;

- Материалом проекта «Схема территориального планирования Волгоградской области» разработанных ОАО «Волгоградгражданпроект» 2008год (СТП находится в стадии утверждения);

- Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (СНиП 11-04-2003)

В соответствии с градостроительным кодексом РФ, «…территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экологических и иных факторах в целях обеспечения устойчивого развития  территорий, развитие инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» (Гл.3, ст.9).

Обоснование решений по территориальному планированию «Генерального плана села Старая Полтавка» основано на:

- анализе материалов, представленных структурными подразделениями администрации Старополтавского района, Главным управлением по архитектуре и градостроительству администрации Волгоградской области, ТУ по делам ГОЧС и МУС по Волгоградской области, органами статистики, эксплуатирующими организациями и др.;

- утвержденном паспорте социально-экономического развития села Старая Полтавка;

- комплексном территориальном анализе территории села Старая Полтавка;

- научных и проектных разработках областных организаций. В том числе: Генеральной схемы комплексной организации территории Волгоградской области (ГСКГО), институт «Волгоградгражданпроект», 1993г., схемы развития и размещения производительных сил Волгоградской области в условиях перехода на рыночную экономику, ОАО «Волгоградгражданпроект», 2002г., материалов проекта Схемы территориального планирования (СТП) Волгоградской области подготовленной ОАО «Волгоградгражданпроект», 2008год;

- Генеральный план, совмещенный с ПДП р.п. Старая Полтавка, Старополтавского района Волгоградской области (Волгоградагрострой, 1992г.)

Проект выполнен в виде компьютерной геоинформационной системы (ГИС) в программе Mapinfo и с технической точки зрения представляют собой компьютерную систему открытого типа, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать ей для территориального мониторинга, а также для практической работы администрации.

Для разработки генерального плана использовались топографические основы масштаба 1:5000 (на бумажных и носителях).

Генеральный план с. Старая Полтавка разработан на следующие проектные периоды:

II этап (первая очередь) —  2014год

II этап (расчетный срок) — 2028год

Авторский коллектив благодарит за помощь в работе и высказанные предложения структурные подразделения администрации МО с. Старая Полтавка, сотрудников главного управления по архитектуре и градостроительству Администрации Волгоградской области.

Глава 1. Основные цели и задачи территориального планирования - Генерального плана села Старая Полтавка.

Цель территориального планирования – разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создание действенного инструмента управления  развитием территории в соответствии с федеральным законодательством. Цель устойчивого развития села Старая Полтавка – сохранение и приумножение всех ресурсов для будущих поколений.

Основными задачами территориального планирования Генерального плана села Старая Полтавка  являются:

  - выявление проблем территориального  развития села Старая Полтавка и разработка мероприятий обеспечивающих решение этих проблем;

  - сохранение сложившейся среды и культуры населённого пункта за счет преемственного развития функциональной и пространственной структуры всех типов территорий, их планировки и застройки;

  - функциональное зонирование поселковых  территорий с выделением жилых, производственных, общественных, рекреационных зон;

  - организация удобных транспортных и пешеходных связей между селитебными и производственными территориями села;

  - организация системы зеленых насаждений, создание и развитие зон отдыха;

  - создание озелененных санитарно-защитных зон вокруг промышленных предприятий, коммунально-складских территорий и территорий специального назначения с запрещением в этих зонах жилищного строительства;

- стимуляция направленного развития наиболее перспективных территорий села, обладающих неиспользованными градостроительными предпосылками своего положения и функционально-пространственной организации;

- повышение обеспеченности, безопасности и надежности функционирования инженерной инфраструктуры села;

- мероприятия по обеспечению экологической безопасности среды населённого пункта;

- мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятия по гражданской обороне;

- предложения по выделению территорий резерва для развития села.

Глава 2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения.

2.1. Социально-экономические предпосылки градостроительного развития села. Основные направления социально-экономического развития.

Градостроительная концепция Генерального плана опирается на выводы комплексного градостроительного анализа территории села – экономических, социальных, природно-экологических, градостроительных условий, исходя из ресурсного потенциала территории села.

Основной целью социально-экономического развития  села является заметное повышение уровня жизни населения, устойчивом его росте и создание условий для увеличения продолжительности жизни и прироста населения.

Для достижения этих целей потребуется решение задачи повышения качества жизни населения, которая предусматривает следующие направления:

- увеличение рождаемости и миграционного прироста трудоспособного и детского населения, рост денежных доходов населения, увеличение собственных доходов бюджетной системы. Предусматривается обеспечение экономического роста – рост валового  продукта, создание новых рабочих мест, развитие сферы услуг за счет  внедрения новых технологий, рост производительности труда, повышение эффективности производства и совершенствование нормативно-законодательной базы.

- увеличение продолжительности жизни населения, предусматривается за счет развития социальной сферы, улучшение экономической обстановки – обеспечение жильем молодых семей, проведение природоохранных мероприятий, ведение активной социальной политики, расширение и улучшение материально-технического снабжения объектов культуры, здравоохранения, образования.

Приоритетными направлениями экономики является развитие промышленного, транспортного комплекса и малого предпринимательства.

  - Стратегические ориентиры развития.

- выполнение селом Старая Полтавка функций транспортно-коммуникационного узла;

- выполнение селом Старая Полтавка функций второго центра  Заречный;

- стимулирование развития конкурентно-способных видов деятельности опирающихся на местные сырьевые ресурсы;

- создание имиджа «дружелюбной» территории – безопасной, благоустроенной и комфортной для проживания и отдыха;

- совершенствование транспортной инфраструктуры в рамках взаимодействия с управлением развития автомобильных дорог сельского поселения и района в целях интенсификации функционирования региональных и местных перевозок;

- совершенствование инженерной инфраструктуры с целью создания условий для интенсификации развития производственного сектора экономики и обеспечения комфортного и безопасного проживания на территории населенного пункта.

Глава 3. Концепция градостроительного развития территории

села Старая Полтавка.

3.1. Обоснование вариантов решения задачи территориального планирования.

3.1.1. Стратегические ориентиры развития.

- Выполнение селом Старая Полтавка функций транспортно-коммуникационного узла для Старополтавского муниципального района.

- Выполнение селом функций административно- культурного центра муниципального района.

- Выполнение селом функций «полюса роста»- территории поддерживающий развитие конкуретно- способных видов деятельности опирающихся на местное сырье.

3.1.2.  Концепция градостроительного развития села Старая Полтавка.

Стратегической целью развития села Старая Полтавка определено его устойчивое развитие во имя улучшения качества жизни.

При формировании концепции нового генерального плана учитывалось следующее:

- наличие  предыдущего генерального плана села 1992г. ПИ «Волгоградагростройпроект»- положения, которого в сфере развития общественно- значимой инфраструктуры и жилых территорий оказались не реализованными, но не потерями своей актуальности.

- наличие селитебной территории села и отсутствия возможности развития села в Западном направлении (промышленная и коммунально- складская зона).

- наличие ограничений в территориальном развитии в направлении на Север и на Юг.

- наличие принципиальной возможности перехода территориального развития села через р. Еруслан в восточном направлении.

- наличие ясной прямоугольной, мелкояческой планировочной структуры села с доминированием продольных улиц и недостаточно развитыми поперечными связями.

- наличие практически сформированной объездной автодороги с одной стороны отделяющий промышленные территории от селитебной, а с другой стороны ограничивающей проникновение транзитного транспорта в село.

- наличие у транспортной инфраструктуры села возможностей для реконструкции и развитие.

-наличие в планировочной среде ценных элементов природного ландшафта, способных преобразить монотонную застройку в живописно выразительный пейзаж с высоким потенциалом в сфере благоустройства.

- наличие хорошо развитой зоны общественно – делового назначения с высокой концентрацией торговых, развлекательных и административных функций в центральной части селитебной территории.

- наличие хорошо сохранившейся материально от базы производственной зоны, способной в короткий срок  быть реконструированной и развитой.

Глава 4. Перечень мероприятий по территориальному планированию села Старая Полтавка.

4.1. Проектно- функциональное зонирование.

Проектно-функциональное зонирование села Старая Полтавка  в целом предлагается осуществить в рамках преемственности с положениями генерального плана подготовленного ПИ « Волгоградагростройпроект» в 1992 г. но с учетом новых социально-экономических реалий и существующего состояния градообразующих функций. То есть:

- Упорядочить, сделать ясной зоны транспортно-уличной инфраструктуры в продольном и поперечном направлении. Организовать  связки (закольцовки) продольных направлений. Организовать выход поперечных связей на р. Еруслан с организацией ул. Набережная.

- Уплотнить производственные функции в западной промышленной зоне, завершив строительство очистных сооружений, сформировав площадку для развития завода по производству асфальтобетона, устройству новых территорий для строительства складов и выноса части складских функции из селитебных территорий.

- Сформировать зону массового отдыха в пределах поймы р. Еруслан.

- Сформировать общественно- деловую зону в пределах существующего центрального ядра села, дополнив развитие центральных функций в восточной и в южной части села.

- Упорядочить границы существующей жилой зоны и сформировать новые жилые зоны  в южной и в восточной частях села.

Учитывая вышеперечисленные обстоятельства, композиция планировочного решения территории села опирается в своем развитии на следующие принципы:

- развитие и благоустройство основных и главных магистралей и улиц села. Создания возможностей для выстраивания эффективных продольных и поперечных связей между функциональными зонами;

- развитие и благоустройство главных улиц села формирующих поперечные  связи между двумя планировочными образованиями Западным пром.узлом и Восточной новой жилой зоной;

- благоустройство русла р. Еруслан с формированием в его границах зоны массового отдыха и физкультурно-оздоровительных объектов;

- концентрация производственных, складских и коммунальных функций в западной производственной зоне. Вынос производственных и складских функций с территорий жилых зон;

- вынос жилых функций из санитарно-защитных зон действующих промышленных предприятий. Организация нормативных санитарно- защитных зон;

- в дальнейшем формировании и развитии общественно - деловых функций, как в сложившемся ядре села, так и на территориях подлежащих развитию.

4.1. Развитие инфраструктуры.

4.2.1 Развитие транспортной инфраструктуры.

Объекты транспортной инфраструктуры внешнего транспорта находятся в удовлетворительном состоянии. В пределах расчетного срока увеличения объема перевозок, который потребовал бы реконструктивных мероприятий для автостанции и аэродрома, не выявлено. Автомобильная дорога межрайонного значения в пределах границы села Старая Полтавка находится в удовлетворительном состоянии. Улица Победы сохранит свое главное значение. Не менее важной для эффективного функционирования транспортно-уличной сети следует считать ул. Октябрьскую, ул. Центральную и ул. Ерусланскую.

На расчетный период следует предусмотреть организацию ул. Набережной,  в соответствии с требуемыми нормативами, в отрезке от ул. Поперечной до пересечения с ул. Победы. Улицу Победы предусматривается вывести к железобетонному мосту с перспективой организацией по ней движения в новый жилой район.

На расчетный период до 2028 года предусматривается организованное маршрутное (маршрутное такси) сообщение в целях обеспечения удобства проживания в селе. Начало и завершение маршрута предлагается установить и автобусной станции. Маршрут проложить с учетом эффективной доступности для жителей села мест приложения труда, общественно-деловой зоны, зоны объектов здравоохранения и объектов социальной значимости. Объемы развития транспортно-уличной сети в районах новой жилой зоны установить в рамках документации по планировки этих территорий. Станция технического обслуживания автотранспорта предлагается вынести с территории жилой застройки и организовать ее функционирования в пределах территории предприятий в производственной зоне. Увеличение количества АЗС — возможно в рамках развития частичной инициативы, что не входит в компетенцию органов власти.

4.2.2 Развитие инженерной инфраструктуры.

- Водоснабжение

Предлагаемый институтом «Волгогипроводхоз» в 1974 году проект локального водоснабжения не реализован. Основным недостатком этих проектных предложений, поддержанным генеральным планом 1992 года является характер решения проблемы водоснабжения — только для с. Старая Полтавка.

Для полного обеспечения села водой потребуется 16 скважин. Для размещение такого количества скважин вдоль реки Еруслан потребуется установить санитарно-защитную зону длинною 8-9км, что потребует малоэффективных в экономическом отношении действий по эксплуатации и техническому обслуживании сети. Поэтому реализация проекта может рассматриваться только как временная, локальная мера.

Проектом предлагается поддержать предложения ГИ «Волгоградагростройпроект» - 1992г. по осуществлению перепроектирования и строительства Старополтавского группового водопровода, в целях обеспечения водой поселков Старополтавского района.

Для приема воды из группового водопровода у с. Старая Полтавка следует предусмотреть строительство водопроводных сооружений с учетом обеспечения п. Верхний Еруслан.

В состав сооружений должны быть включены 2 резервуара чистой воды по 2000м3 каждый с соответствующими фильтрующими устройствами и подогревом. Станцию обеззараживания, две насосные станции II подъема обеспеченные двумя группами насосов:

- Первая группа насосов — 3 рабочих, 1 противопожарный и 1 резервный — обеспечивает водоснабжение с. Старая Полтавка.

- Вторая группа насосов, состоящая из 1 рабочего, 1 противопожарного и 1 резервного должна обеспечивать поселок  Верхний Еруслан.

Все технические решения по обустройству водопроводных сооружений должны осуществляться в соответствии с действующими нормативами и техническим регламентами.

Для эффективного решения задачи по водоснабжению села следует в инициативном порядке в соответствии с Ст. 27ГрК РФ, следует обратиться с предложением в органы Государственной власти субъекта федерации и в муниципальные органы власти Старополтавского муниципального района. С предложения вынести в СТП этих уровней предложения по строительству группового водозабора.

- Противопожарные мероприятия.

Генеральным планом 1992г. установлена расчетная численность населения с. Старая Полтавка — 5100 человек. Практика показала, что расчеты оказались завышены. Тем не менее, мероприятия предусмотренные предложением генеральным планом для пожаротушения следует принять за основу.

Строительство станции II-го подъема совместно с установкой двух емкостей по 2000м3 воды, обеспечит трех часовой запас воды для противопожарных действий. На территории пожарного депо следует предусмотреть один водоем емкостью 50м3.

- Водоотведение.

При разработке проекта учитывались основные требования нормативных документов.

Проектом предлагается строительство централизованной канализации для жилой застройки и производственной зоны с предварительной очисткой.

Расчетное количество стоков составляет:

- на первую очередь 2213,44м3/сутки,

- на расчетный срок 2351,57 м3/сутки.

Самотечная сеть канализации прокладывается из керамических труб диаметром 200мм общей протяженностью 14,9км на расчетный срок, на первую очередь13,5км.

В связи с тем, что рельеф местности ровный обосновывается строительство 8 промежуточных КНС.

В существующей части поселка (правобережные) предусмотрено строительство 5 КНС производительностью 16м3/час.

В центре существующей части поселка запроектирована насосная станция производительностью 72м3/час.

В левобережье около общежития запроектирована КНС производительностью 16м3/час.

Все стоки от поселка сбрасываются в ГКНС. Главная насосная станция запроектирована производительностью 167м3/час.

Напорные коллекторы от КРС до самотечной сети прокладываются из из труб диаметром 140-160мм, протяженностью 5км и труб диаметром 150мм, протяженностью 2,2км, в две нитки.

В левобережье около бани в перспективе одна КНС, производительностью 16м3/час.

От главной насосной станции напорный трубопровод прокладывается из труб диаметром 250мм общей протяженностью 2,4км в две нитки до канализационных очистных сооружений.

Удельная протяженность канализационных самотечных сетей на одного жителя составляет 2,9м, напорных 2,8м.

Биологическая очистка стоков предусматривается на канализационных очистных сооружениях производительностью 2,7 тыс.м3/сутки — на расчетный срок.

Степень очистки должна быть определена в зависимости от природно-климатических условий и использования их в сельскохозяйственном производстве.

Технологией утилизации очищенных стоков предусматривается подача в пруд-накопитель емкостью (Q=2350x365xI, Ix0, 85=802тыс.м3/год)

365 — количество суток подачи стоков в пруд-накопитель,

0,85 — коэффициент, учитывающий испарение,

Принимается две секции по 401,0 тыс.м3

Площадь под строительство пруда составит: Р=25га

Пруд-накопитель выполняется с противофильтрационным экраном из полиэтиленовой пленки (ГОСТ10354 — 83), пруд накопитель распологается в 1км от села Старая Полтавка.

Доочистка стоков предусматривается на земледельческих полях орошения в соответствии с ВСН 33-22-02, 86. СНиП 2.06.03 — 85.

Площадь ЗПО - РI=

802000x0,87x1,2

5000

=167га

5000м3/час — удельная оросительная норма кормовых культур;

0,87 — коэффициент испарения;

1,2 — коэффициент, учитывающий площадь ЗПО (брутто).

В селе не исключается применение местных систем канализации в секторе существующей индивидуальной застройке, где строительство централизованной канализации крайне затруднено и водопользование осуществляется из водоразборных колонок.

В отдельных домах должны широко внедряться люфт-клозеты с отведением стоков в накопитель, в котором они обрабатываются, после чего выводятся на сливную станцию для биологической отчистки.

- Санитарная очистка территории.

Проектом предусматривается санитарная очистка поселка в соответствии с санитарными нормами проектирования «Инструкцией по проектированию и эксплуатации полигонов для твердых бытовых отходов (ТБО).

Полигон свалки предлагает в районе запроектированных очистных сооружений на расстоянии 1 км от села.

Срок эксплуатации полигона 15-20 лет. Участок расположен на суглинистых грунтах и обваливается, к нему прокладывается подъездная дорога.

Вывозка ТБО осуществляется мусоровозом, который базируется в производственной зоне коммунальной службы в специальном боксе.

Обеззараживание отходов осуществляется складированием с изолирующим слоем из грунта.

На полигоне работы по разравниванию мусора уплотнению и прокопке должны периодически осуществляться бульдозером.

Жидкие бытовые отходы из выгребов вывозятся ассенизационной автомашиной на сливной пункт канализационных очистных сооружений.

Механизированная поливка площадей и центральных улиц осуществляется поливочной автомашиной.

Для уборки снега рекомендуется применять снегопогрузчик.

- Теплоснабжение.

Генеральным планом предусматривается централизованное теплоснабжение зданий двухэтажной застройки, производственной зоны, зданий культурно-бытового назначения, школьных, дошкольных и лечебных учреждений.

В соответствии с климатическим районированием (СНиП 2.01.01.-5-82) продолжительность отопительного периода составляет 182 суток, средняя температура за отопительный период – 3,0 С.

Перечень потребителей тепла определен согласно генеральному плану поселка.

Ориентировочный расход тепла на расчетный срок и 1-ю очередь строительства (с учетом 10% на непроизводительные потери) на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды определен по СНиП 2.04.07-86 и действующим типовым проектом и составляет 11,368 Гкал/час на 1-ю очередь, 18,287 Гкад/час на расчетный срок.

Проектом предусматривается теплоснабжение села от 13 котельных: из них 10 сохраняемые и 3 вновь проектируемые.

Сохраняемые котельные.

  - Котельная центральной части ( К-41)

  - Котельная бани ( К-40)

  - Котельная больницы ( К-42)

  - Котельная хлебозавода ( К-45)

  - Котельная молокозавода ( К-44)

  - Котельная РСХТ ( К-50)

  - Котельная МПМК-4 (К-48)

  - Котельная ПМК-871 (К-49)

  - Котельная ДРСУ ( К-46а)

  - Котельная заготконторы ( К-50а)

Проектируемые котельные.

  - Котельная культбыта (К-66)

  - Котельная (К-75)

  - Котельная коммунальная (К-76)

Котельные РАЙПО (К-43) и госсеминспекции (К-44а) переоборудуются под центральные тепловые пункты.

К-43 ЦТП № 1 мощностью 3,36МВт, а К-44а под ЦТП № 2 мощностью 7МВт.

Расчетная тепловая нагрузка потребителей, подключаемых к котельной центральной части (К-41)  составляет 7,234 Гкал/ч на 1-ю очередь строительства и 9,467 Гкал/ч- на расчетный срок.

Для покрытия этих тепловых нагрузок и с переводом котельной на газообразное топливо необходима реконструкция существующей котельной. Общая тепло производительность котельной должна составить 10,2 Гкал/ч.

Присоединение систем горячего водоснабжения, отопления и вентиляции предусматривается через ЦТП № 1 и № 2.

Производственные котельные РСХГ (К-50), ДРСУ  (К-46а), МПМК-4 (К-48), МК -871 (К-49), хлебозавода (К-45), молокозавода (К-44) и бани

(К-400) с переводом на газообразное топливо остаются без изменений.

Существующая котельная больницы сохраняется как резервный источник теплоты для больничного городка.

Основным источником теплоты для больницы является котельная

( К-42).

Тепловая нагрузка на здания и сооружения, расположенных в заречной части поселка составляет на 1- ю очередь 1,425 Гкал/ч, на расчетный срок- 6,111Гкал/ч.

Покрытие потребности в тепле решается от 3 котельных:

    - От котельной культбыта ( К-66). Теплопроизводительность  котельной на перспективу составит 0,86*4=3,44 Гкал/ч.

    - От котельной коммунальной  ( К-76) для 2 этажной жилой застройки.

Теплопроизводительность котельной на расчетный срок составит 0,86*2=1,72 Гкал/ч.

- От котельной № 75 на 1-ю очередь и перспективу. Тепловая нагрузка  на котельную составляет 1,425Гкал/час. Общая теплопроизводительность котельной составляет 1,72Гкал/ч.

Топливом для котельных поселка служит природный газ с годовым расходом 6,279 тыс. ТУТ/год.

Расход природного газа на расчетный срок см. раздел «Газоснабжение».

Теплоноситель от всех котельных, кроме К-40,41 и К-42 вода с параметрами 95º-70º С для систем отопления и вентиляции, для нужд горячего водоснабжения – Т =55º С. Система теплоснабжения 4х и 2х трубная, закрытая.

Теплоноситель от котельной № 40 – пар на собственные нужды ( для бани), от котельной № 41 – вода с параметрами 115-70С до ЦТП. После ЦТП параметры теплоносителя приняты:

  - В трубопроводах систем отопления и вентиляции 95-70º С

  - В трубопроводах горячего водоснабжения Т=55º С.

Магистральные тепловые сети от котельной до ЦТП – двухтрубные, после ЦТП – четырехтрубные.

Отопление усадебных жилых домов неохваченных централизованным теплоснабжением осуществляется от поквартирных генераторов тепла.

Горячее водоснабжение зданий культурно- бытового назначения, детских дошкольных, школьных и лечебных учреждений, домоа для престарелых предусматривается централизованное от котельных К-41, К-42, К-66 и К-75.

Горячее водоснабжение жилых домов в 2 этажа осуществляется от водогрейных колонок, работающих на газе.

Тепловые сети прокладываются в непроходных лотковых каналах общей протяженностью на расчетный срок 3,230 км, в том числе на 1-ю очередь строительства 1,950 км.

В производственных зонах тепловые сети остаются без изменений. Внитриквратальные тепловые сети от котельной № 41 частично сохраняются для следующих потребителей.

- Электроснабжение.

В настоящее время источником питания нагрузок райцентра является подстанция 110/35/10кВ «Старая Полтавка». Распределение электроэнергии осуществляется воздушными линиями 10кВ через потребительские трансформаторные подстанции 10/0,4кВ.

Подсчет нагрузок.

Расчет электрических нагрузок выполнен по нормативным данным, принятым в соответствии с «Указаниями по проектированию городских электрических сетей» ВСН 97-83 Минэнерго СССР, по типовым проектам и по аналогу со сходными предприятиями.

Таблица. № 1  Ч.1.Т.1.

Расчет электрических нагрузок.

| № п/п | наименование | Потребная мощность в «КВТ» |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На весь перспек. период | В т. ч. на 1 оч. стр-ва |
|  | Село Старая Полтавка | 3020 | 2400 |

Схема электроснабжения

Для распределения электроэнергии проект предусматривает строительство потребительских трансформаторных подстанций закрытого типа с расположением их в центрах электронагрузок.

Распределительные сети 10кВ предусматривается выполнить: воздушными, радиальнокольцевыми.

Схема электроснабжения намечена согласно требованиям в части надежности обеспечения электроэнергией потребителей с учетом необходимого резервирования для различных категорий по степени категоричности.

Ориентировочная стоимость сооружений по электроснабжению составит 1,7 млн. рублей перспективный период строительства, в т. ч. 0,9 млн. рублей 1 очередь строительства.

Примечание: мероприятия раздела подготовлены на основании предложений генерального плана 1992 г.

- Телефонизация.

Вопросы развития сети телефонизации в условиях рыночной экономики разрешаются в рамках взаимодействия заявителей частными компаниями.

Скачкообразное развитие наложенных беспроводных телефонных сетей позволяет не закладывать в материалы генерального плана специальных мероприятий.

- Радиофикация

Расширение проводной радиосети обусловлено необходимостью осуществлять радиосообщения для населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Расширение радиосети выполняется путем подвески проводов ПРСП на низковольтных опорах и строительства стоечных радиолиний.

На перспективу для центрального вешания предусматривается установка аппаратуры АВСП.

Расчет распределительных радиофидерных линий произведен по «Электрическим нормам проектирования радиотрансл. Сетей».

Для радиофикации поселка необходимо построить три радиофидера из проволоки БСА-КПЛ-4,3мм. При напряжении 120 вольт затухая на фидере 2 б., то качество вешения будет отвечать требуемым нормам.

При этом нагрузка принята из громкоговорителей II и III классов. Расчетный коэффициент нагрузки на I РФ составит 1800 на втором 1600 на третьем 1340.

Максимально допустимый коэффициент по нормам равен 1820.

4.2.3. Развитие жилых зон. Зоновое строительство.

Анализ состояния жилых территорий.

Общее количество жилищного фонда в Старой Полтавке составляет 65,0 тыс. кв.м. Средняя жилищная обеспеченность составляет на 01.01.2008-15,8 кв.м./чел. В настоящее время по представленным администрацией, данным ветхое и аварийное жилье на территории населенного пункта отсутствует.

Анализ жилищного фонда показывает, что в Старой Полтавке наблюдается большое различие в обеспечении разными видами инженерного благоустройства. По сравнению с областными показателями жилищный фонд Старой Полтавки отличается высоким уровнем газификации (98%). Вместе с тем обеспеченность другими элементами инженерной инфраструктуры представляется явно недостаточной. Например, если обеспеченность водопроводом составляет 70%, то канализацией-0%, централизованное отопление-0%, ваннами и горячим водоснабжением-0%.

Благоустройство жилищного фонда в Старой Полтавке

(в % к общей величине жилищного фонда)

Таблица  2.Ч.1.Т.1.

| Территории | водопроводом | канализацией | Централ. отоплением | газоснабжение | Горячим водоснабжением |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Старая Полтавка | 70 | 0 | 0 | 98 | 0 |

Анализ современного состояния жилых территорий выявил ряд проблем жилищного комплекса Старой Полтавки:

- относительно невысокий по сравнению с районным (19,7 кв.м/чел), средним областным (19,3 кв. м/чел) и российским (21,2 кв. м/чел) показателями средний показатель жилищной обеспеченности жителей села – 15,8 кв.м/чел;

- относительно низкий уровень инженерного обеспечения жилищного фонда;

- недостаточные темпы жилищного строительства.

Расчет объемов нового жилищного строительства и реконструкция жилищного фонда. Предложения по выделению земельных участков под жилищное строительство.

С учетом положений национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Стратегии социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года», «Волгоградской областной целевой программы «Жилище» на 2007-2010 годы», а также «программы социально-экономического развития Старополтавского района до 2010г.» к расчетному сроку необходимо значительно увеличить уровень обеспеченности населения жильём. В «Стратегии социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года», на расчетный срок заложена цифра жилищной обеспеченности населения – 25-26 кв.м/чел. В данном проекте в качестве расчетного показателя принимается жилищная обеспеченность к 2025г. 25 кв.м/чел.

С учетом этих направлений проектом Генерального плана предлагается решение следующих задач:

- увеличение темпов жилищного строительства к расчетному сроку;

- инженерное благоустройство и модернизация существующего жилищного фонда;

- сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп населения,

- формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания и рекреации;

- внедрение новых более экономичных технологий строительства и строительных материалов;

- создание прозрачных условий для формирования рынка земельных участков под застройку;

- привлечение средств федерального и регионального бюджета, выделяемых для строительства жилья для льготных категорий граждан в рамках целевых федеральных программ.

Развитие жилищного фонда на 1-ую очередь (2014г.)

Расчеты требуемого жилищного фонда на 1 очередь (2014г.) выполнены с учетом сложившихся темпов ввода жилищного фонда нового строительства. Объем жилищного фонда, который может быть достигнут на перспективу, зависит от двух величин: от выбытия фонда в связи с физическим и моральным износом и от объема нового строительства.

В соответствии с Программой социально-экономического развития Старополтавского района до 2010г. планируется увеличение объема ввода жилья в 1,1 раза (или увеличение общего фонда на 0,7 %). Объем ввода  нового жилищного фонда за период 1-ой очереди при запланированных темпах нового жилищного строительства составит в целом – 24,9 тыс. кв. м общей площади. В год будет строиться 4,15 тыс. кв. м жилья. В этой связи количество существующего сохраняемого жилищного фонда с учетом  отсутствия на территории Старой Полтавки аварийного и ветхого фонда на 1-ю очередь составит 89,9 тыс. кв.м (табл. № 6).

Таблица  3.Ч.1.Т.1.

Объемы жилищного фонда на 1-ю очередь (2014г.)

| Населенный пункт | Расчетная численность населения, жит. (2014г.) | Существующий жил. Фонд, тыс.кв.м (2008г.) | Существ. Сохраняемый жил. Фонд на 1-ю очередь, тыс. кв.м | Новое строительство, тыс. кв.м в 1 год | Жилищный фонд на 1-ю очередь, тыс.кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Старая Полтавка | 5450 | 65,0 | 65,00 | 24,9 | 89,9 |

При планируемых темпах строительства жилищная обеспеченность на первую очередь изменится по сравнению с существующей и составит 24,9 кв.м/чел.

Развитие жилищного фонда на расчетный срок (2028г.)

Расчет объемов нового жилищного строительства для нужд населения на расчетный срок осуществляется, исходя из того, что темпы ввода жилья увеличатся в соответствии с показателем жилищной обеспеченности 25 кв.м/чел.

Количество ветхого и аварийного жилищного фонда на расчетный срок принимается, исходя из среднеобластных существующих показателей (2,2%), -162,5 тыс.кв.м

Таблица  4.Ч.1.Т.1.

| Населенный пункт | Расчетная численность населения, жит. (2028г.) | Существующий жил. Фонд, тыс.кв.м (2008г.) | Жилищный фонд на 1-ю очередь, (2014г.) | Сохраняемый жил. Фонд на расчетный срок, тыс. кв.м | Новое жил.строительство, тыс. кв.м (2014-2028гг.) | Расчетный жил. Фонд, тыс.кв.м (2028г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Старая Полтавка | 6500 | 65,0 | 89,9 | 89,9 | 72,6 | 162,5 |  |

Таблица  5.Ч.1.Т.1.

Динамика развития  жилищного фонда по этапам реализации,

тыс. м2 общей площади

| Этапы реализации | Существующий фонд на начало периода | Объем сносимого фонда за период | Сохраняемый фонд | Объем нового строительства | Объем фонда на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I очередь (до 2014 г.) | 65,00 | - | 65,00 | 24,9 | 89,9 |
| Расчетный срок (2014-2028 гг.) | 89,9 | - | 89,9 | 72,6 | 162,5 |
| Итого по этапам реализации | 65,00 | - | 65,00 | 97,5 | 162,50 |

Темпы нового жилищного строительства в период с 2014 г. по 2028 г. должны значительно увеличиться, чтобы достигнуть планируемых показателей жилищной обеспеченности. По расчетам они должны составить 1,25 кв.м/чел/год или 4,87 тыс. кв.м в год.

Таким образом, в Старой Полтавке на расчетный срок средняя жилищная обеспеченность составит 25 кв. м/чел, что в 1,58 раза больше по сравнению с существующей; общая площадь жилищного фонда достигнет 162,5 тыс. кв.м., т.е. увеличится  на 150 % с учетом сохранения и реконструкции аварийного и ветхого жилья.

Резервные площадки для нового жилищного строительства предусматриваются в границах черты населенного пункта и указаны на основном чертеже генерального плана.  Основной  массив  застройки расположен в восточной части населенного пункта, более меньшие площадки предусмотрены в  южной и юго-восточной части.

Рис.1.  Жилищная обеспеченность в Старой Полтавке по этапам  реализации Генерального плана.1-  современное положение;  2 - первая очередь; 3 -  расчетный срок.

Рис.2.  Динамика объемов жилищного фонда  по этапам.

1 — современное положение 2 – первая очередь 3 – расчетный срок.

4.2.4 Развитие общественного центра и территорий общественно-деловых зон.

В настоящее время общественно-деловые, административные и социально-культурные функции сосредоточены в пределах центрального ядра на пересечении ул. Ленина с ул. Победы и ул. Центральной. Существующая общественно-деловая зона благодаря своему центральному расположению в планировочной структуре села и функциональной плотности полностью отвечает современным потребностям жителей села.

Генеральным планом в рамках мероприятий по развитию жилых зон предлагаются мероприятия для отображения границ общественно-деловых функциональных зон на территориях подлежащих развитию.

На первую очередь:

- это общественно-деловая зона в ядре четырехлучевого развития северной жилой зоны, в непосредственной близости от подъезда к Старой Полтавке со стороны Гмелинки;

- это  общественно-деловая зона призванная обслужить жилую территорию в южной части села, как бы завершающую движение одной из главных улиц — ул. Победы.

На расчетный срок предлагается мероприятие по формированию ядра общественных функций в заречной части территории Старой Полтавки и формированию подцентра для новой жилой зоны в юго-восточной части села  в живописной излучине р. Еруслана.

4.2.5 Развитие объектов социальной инфраструктуры.

Одной из важнейших задач социально-экономического развития Старой Полтавки является приведение социальной сферы в соответствие с ролью и значением ее  как центра муниципального района, на основе имеющихся нормативов и потребностей его жителей.

Анализ современной системы социального и культурно-бытового обслуживания села

Анализ показал, что социально-бытовая инфраструктура Старой Полтавки характеризуется возрастающим уровнем обслуживания, как по объемам оказываемых услуг, так и по качественным показателям.

Уровень обеспеченности общественными учреждениями зависит от численности населения, тяготеющего к районному центру, с учетом сложившихся транспортных связей.

Здравоохранение

Система здравоохранения села Старая Полтавка  включает  2 основных учреждения – Центральную  районную  больницу и поликлинику.

В больнице наличествует 170 койко-мест, поликлиника обеспечивает 250 посещений/смену. Число врачей составляет 31 чел., число среднего медицинского персонала – 114 чел. На территории села расположена 1 муниципальная аптека.

Образование и воспитание

Образовательную систему села Старая Полтавка  составляют  2  муниципальных воспитательно-образовательных учреждения, в которых обучаются и воспитываются 969 детей и подростков. В эту категорию входят 1 детский сад на 185 мест и  1 средняя общеобразовательная  школа, в которой обучаются 784 ученика. В соответствии с Программой реструктуризации сети образовательных учреждений Старополтавского муниципального района Волгоградской области на 2007-2010 гг.  запланировано переформирование «Старополтавской средней общеобразовательной школы» в школу с углубленным изучением отдельных предметов и профилизацией обучения (гуманитарный, естественно-научный и социально-экономический профиль).

В Старой Полтавке также имеется музыкальная школа «Дом детского творчества», которую посещает 50 учащихся.

Культура

В селе  имеется  2  учреждения культуры, которые  рассчитаны  на 400 посадочных мест, в том числе, 1 кинотеатр на 400 мест. Кроме того, в Старой Полтавке функционируют  2 библиотеки с книжным фондом на 42,9 тыс. книг.

Физическая культура и спорт

В Старой Полтавке  имеется  стадион на 500 мест, а также  расположено 16 плоскостных спортивных сооружения (спортплощадки). В спортивных секциях Старополтавской ДЮСШ занимается 337 учащихся.

Объекты торговли и общественного питания

Торговая сеть села отличается большой развитостью.  В этой сфере в селе осуществляют свою деятельность 54 предприятия  с общей площадью торговых залов – 1666, 19 кв.м. Кроме магазинов,  имеется сеть  мелкорозничной торговли, в которую входят 20 объектов. В селе также расположено  5 точек общественного питания на 169 посадочных мест (закусочные и бары).

Сеть объектов бытового обслуживания представлена  16 объектами бытового обслуживания, в которых трудятся 49 человек.

Предложения по развитию системы социального обслуживания

Для с. Старая Полтавка  предлагается 2 -х уровневая структура обслуживания:

1 уровень (районный) – периодическое обслуживание с элементами эпизодического;

2  уровень (местный) – повседневное обслуживание.

Для каждого уровня обслуживания проектом предлагаются свои критерии и параметры для определения объемов культурно-бытовых учреждений различных групп, соответствующие его  значимости в иерархии обслуживания.

К объектам районного уровня  в организации системы обслуживания относятся объекты, являющиеся центрами социального притяжения для обслуживания не только населения села Старая Полтавка, но и всего населения района с учетом транспортных связей между районным центром  и другими сельскими населенными пунктами. В состав объектов этого уровня, помимо учреждений периодического спроса для собственного населения, входят объекты обслуживания более высокого ранга, потребность в которых испытывают жители района (больницы, поликлиники с диагностическими центрами, районные дома культуры, библиотеки, музеи, кафе, спортивные сооружения, универмаги, рынки и пр.). Емкость этих учреждений рассчитывается, исходя из совокупной численности районного центра и тяготеющих населенных пунктов. Наличие и доступность до этих объектов для населения, разнообразие и уровень оказываемых услуг определяют развитость и реальную зрелость социального пространства муниципального района.

К объектам местного уровня относятся детсады, школы (начальные и средние), амбулатории или фельдшерско-акушерские пункты с малым стационаром для оказания первой медицинской помощи, аптека, магазины, почта и т.д. Организация этой низшей ступени обслуживания очень важна, поскольку она определяет уровень защищенности населения и  так называемый социальный минимум в сфере услуг.

Приоритетными в сфере обслуживания являются мероприятия, направленные на доведение вместимости социально-значимых объектов обслуживания до нормативной потребности. Для расчетов нормативные параметры определялись по СНиП 2.07.01-89*. Расчет объемов нового строительства и реконструкции объектов культурно-бытового обслуживания с. Старая Полтавка представлен в таблице.

На расчетный срок в сфере здравоохранения планируется реконструкция больницы и расширение поликлиники  на 52 посещения в смену, учитывая потребности не только населения села, но и сопряженного населения района.

Важным направлением в развитии системы социального обслуживания является строительство  спортивно-оздоровительных объектов для местного населения.  На расчетный срок предполагается  строительство  физкультурно-оздоровительного комплекса, в состав которого входят спортивный зал и крытый бассейн.

Ввиду достаточного количества ученических мест в школе и мест в ДДУ предлагается реконструкция и инженерное обеспечение зданий школы и детского сада. Кроме того,   планируется реконструкция на расчетный срок учреждения дополнительного образования – музыкальной школы с преобразованием ее в школу искусств и увеличением вместимости на 30 мест.

В сфере культуры на первую очередь запланирован ремонт  ДК, клуба и библиотеки, а на расчетный срок  необходима реконструкция  этих объектов с увеличением площади до нормативных показателей (учреждений культуры  - на 160 мест, библиотеки – на 72,1 тыс. томов.) с учетом  потребностей сопряженного населения района.

В сфере бытового обслуживания согласно рекомендуемым нормативам  возможно увеличение предприятий общественного питания на 64  посадочных места. Кроме того, из объектов эпизодического обслуживания в с. Старая Полтавка предлагается строительство пожарного депо и реконструкция гостиницы. Таким образом, основными мероприятиями по  разработке системы  обслуживания с. Старая Полтавка  будут следующие предложения:

- Совершенствование сложившейся в районе системы обслуживания путем доведения  имеющихся показателей до нормативных. Основным методом является реконструкция и новое строительство объектов обслуживания.

- Основным направлением совершенствования системы социального обслуживания является  улучшение системы здравоохранения и развития сети физкультурно-спортивных объектов.  На расчетный срок предполагается реконструкция объектов здравоохранения с расширением поликлиники и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (стадион с бассейном).

- Реконструкция школы и детского сада; ДК, клуба и библиотек (с расширением).

- Реконструкция и увеличение вместимости учреждения дополнительного образования (школы искусств).

- Применение нормативов к сфере торговли, бытового обслуживания, общественного питания, гостиничного обслуживания в настоящих рыночных условиях достаточно условно. Практически вся сеть предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания является частной, поэтому ее развитие определяется рыночными законами и связана со спросом населения и рентабельностью их функционирования.  Местные органы власти могут создавать определенные условия, влияющие на направленность в деятельности этих предприятий для более полного удовлетворения потребностей населения и ориентироваться на заложенные в Генеральном плане расчеты по количеству торговых площадей и посадочных мест.

| Таблица 6.Ч.1.Т.1. Расчет объемов нового капитального строительства основных объектов культурно-бытового обслуживания с. Старая Полтавка |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | ед. изм. | Соврем. положение | Расчетная емкость учреждений обслуживания для обеспечения потребностей 1-ой очереди | Расчетная емкость учреждений обслуживания на расчетный срок | Мероприятия на расчетный срок (с 2008 г. по 2028 г.) |
| - Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные учреждения | мест | 185 | 372 | 548 | реконструкция существующих объектов и строительство 2 детских садов |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 784 | 794 | 1650 | реконструкция существующих объектов и строительство школы |
| 3 | Внешкольные учреждения | мест | 50 | 79 | 80 | реконструкция существующих объектов |
| - Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Физкультурно-оздоровительный центр (спорт.зал с бассейном) | ед | 250 | - | 650 | Новое строительство |
| 5 | Больницы | коек | 170 | 180 | 185 | реконструкция существующих объектов |
| 6 | Поликлиника/амбулатории | пос/см | 250 | 265 | 512 | реконструкция с расширением на 52 пос/см и строительство поликлиника на 250 мест |
| 7 | Аптеки | ед. | 3 | 2 | 5 | Новое строительство |
| III. Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Клубы и ДК | ед. | 400 | 553 | 560 | реконструкция существующих объектов с расширением |
| 9 | Библиотеки | тыс.том | 42,9 | 95,0 | 115,0 | реконструкция существующих объектов с расширением |
| IV. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Магазины | м2 торг. площади | 1666,19 | 1185 | 1350 | Новое строительство |
| 11 | Предприятия общественного питания | мест | 96 | 160 | 160 | Возможно новое строительство в увеличением на 64 пос. места |
| 12 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 49 | 28 | 105 | - |
| V. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Пожарное депо | ед | нд | 1 | 1 |  |
| 14 | Гостиницы | мест | нд | 23 | 50 |  |

| 15 | Кладбище | га | нд | 0,95 | 0,96 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.2.6 Основные мероприятия по реорганизации производственных территорий.

Учитывая четкое функциональное деление территорий села Старая Полтавка на две основные функциональные зоны — селитебную и производственную, а также относительную целостность большинства объектов производственного и коммунально-складского назначения, к основным мероприятиям по реорганизации этой зоны следует отнести:

- анализ эффективности деятельности существующих землепользователей располагающихся в производственной зоне;

- уплотнение производственных функций в производственной зоне на базе отбора эффективных производств и освобождения от не эффективных;

- создание административно-правовых условий для существующих производств по безусловному установлению санитарно-защитных зон;

- приведение в соответствии с действующими нормативами подъездов и функционирования полигона ТБО;

- на базе освобождающихся от неэффективных производств территорий произвести.

- изменение разрешенного использования дисперсно разбросанных на селитебной территории производственных функций с замещением этих функций на жилые либо общественно-деловые;

- произвести градостроительную и землеустроительную подготовку освобождающихся земельных участков в производственной зоне с целью повышения инвестиционной привлекательности территории для частного бизнеса.

4.2.7 Охрана окружающей среды.

Традиционная трактовка смысла мероприятий по охране окружающей среды связана с охраной почв, с охраной и обогащением ландшафта с мероприятиями по планово-регулярной очистке территорий и пр.

Несомненно, что в рамках реализации генерального плана должны быть предусмотрены:

- мероприятия по охране почв направленные на предотвращение эрозии, смыва почв, устранение избыточного увлажнения, ликвидации несанкционированных свалок;

- мероприятия по усовершенствованию функционирования полигона твердых бытовых отходов в соответствии с действующими нормативами;

- мероприятия по срезу, временному складированию плодородного слоя  при необходимости разработки грунта в целях строительства;

- мероприятия по устройству и эксплуатации аллейных посадок вдоль главных улиц села;

- мероприятия по устранению открытых участков грунта на территориях общего пользования и запрещении проездов и стоянок автомобильного трактора на этих территориях.

4.2.8 Основные мероприятия по охране историко-культурного населения.

Исходных данных по дислокации, историко-культурной ценности, охранного статуса по данной теме не представлено.

К основным мероприятиям по данному разделу следует отнести соблюдение общих требований по охране и сохранению объектов историко-культурного наследия народов Российской Федерации, при обнаружении на территории села объектов, обладающих признаками объекта культуры, истории, архитектуры.

4.3. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Обеспечение безопасности населения в чрезвычайных ситуациях, обусловленных стихийными природными бедствиями, техногенными авариями и катастрофами, а также применением современного оружия является основной задачей инженерно – технических мероприятий гражданской обороны.

Село Старая Полтавка расположено в Старополтавском муниципальном районе Волгоградской области, на расстоянии 95 км от г. Камышина, категорированного как 3я группа по ГО.

ЧС техногенного характера

Территория находится в пределах зон возможного химического заражения и возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения).

ЧС природного характера

На территории проектирования возможно возникновение следующих ЧС природного характера:

- сильный ветер – скорость ветра при порывах 25м/сек и более;

- крупный град – диаметр градин 15мм и более;

- сильный снегопад – количество осадков 150мм и более, за 12 часов и менее;

- высокий уровень грунтовых вод;

- землетрясение до 7 баллов;

- сильный гололед – отложения на проводах диаметром 20мм и более.

В  селе Старая Полтавка необходимо выполнить систему оповещения населения по сигналам гражданской обороны (в соответствии с главой 6 СНиП 2.01.51-90, ВСН 60-89).

Основные требования к системе оповещения ГО:

- возможность приема сигналов из Администрации Волгоградской области;

-наличие электросирен и громкоговорителей, обеспечивающих всю территорию планировки.

При чрезвычайных ситуациях необходимо предусмотреть водоснабжение территории в соответствии с нормами потребления (ВСН ВК 4-90 Приложение 1). Водопроводы и магистральные трубопроводы должны быть оборудованы устройствами по отбору воды из них.

Для обеспечения населения питьевой водой в случае выхода из строя всех головных сооружений или заражения источников водоснабжения в соответствии с п. 4.11 СНиП 2.01.51-90 на территории села Старая Полтавка расположены подземные резервуары с запасом питьевой воды по норме не менее 10 л на одного человека.

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 на территории села Старая Полтавка необходимо предусмотреть  решения по светомаскировочным мероприятиям и по объектам коммунально-бытового назначения (главы 10 СНиП 2.01.51-90 и СНиП 2.01.57-85)

На территории предусмотрены сборные эвакуационные пункты для эвакуации населения в военное время. Под защитные сооружения  необходимо приспособить подвальные помещения существующих зданий больницы, школы, училища и детских садов.

Защита больных, медицинского и обслуживающего персонала больницы необходимо предусмотреть в противорадиационном укрытии на территории участка больницы рассчитанном на полный численный состав по условиям функционирования в мирное время.  В защитном сооружении кроме основных помещений для укрытия больных и персонала, необходимо предусмотреть помещения обеспечивающие проведение лечебного процесса в соответствии с  п.2.8. СНиП 2.01.51-90

Для  некатегорированных предприятий и лечебных учреждений, развертываемых в военное время противорадиационные укрытия должны иметь степень ослабления радиации внешнего излучения  - коэффициент защиты К3=50.

В защитных сооружениях необходимо предусмотреть укрытие 100% населения села Старая Полтавка, с учетом пребывающего эвакуируемого населения.

Для срочного захоронения в военное время необходимо предусмотреть размещение братской могилы с количеством захоронения с учетом безвозвратных потерь населения в военное время. Территория для захоронения предусмотрена в непосредственной близости от существующего кладбища.

Целью мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций является максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения.

Объем и содержание мероприятий определен из принципов необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и средств.

Основной задачей мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций является обеспечение защиты населения.

Безопасность людей в чрезвычайных ситуациях должна обеспечиваться:

- снижением вероятности возникновения и уменьшения возможных масштабов источников природных, техногенных и военных чрезвычайных ситуаций;

- локализацией, блокированием, сокращением времени действия, масштабов действия и ослабления поражающих факторов и источников чрезвычайных ситуаций;

- снижения опасности поражения людей в чрезвычайных ситуациях путем предъявления и реализации к расселению людей, принятия соответствующих объемно – планировочных и конструктивных решений;

- повышения устойчивости функционирования систем и объектов жизнеобеспечения и профилактикой нарушений их работы, могущих создать угрозу для здоровья людей;

- организацией и проведением защитных мероприятий в отношении населения и персонала аварийных и прочих объектов. При возникновении, развитии и распространении поражающих воздействий источников чрезвычайных ситуаций. А также осуществлением аварийно – спасательных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, восстановлению жизнеобеспечения населения на территориях, подвергшихся воздействию разрушительных и вредоносных сил природы и техногенных факторов;

- ликвидацией последствий реабилитации населения, территорий и окружающей среды, подвергшихся воздействию при чрезвычайных ситуациях.

В проекте предусмотрены мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Такими являются: повышение надежности и безопасности функционирования комплекса жилой и общественной застройки, коммунально-бытовых территорий в условиях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в условиях военного времени. Также проектом предусмотрены меры по оповещению населения на случай возникновения угрозы применения современного оружия, возникновению техногенных аварий и катастроф.

Перечень основных факторов риска разработан на основании исходных данных и требований, выданных отделом экспертизы проектов при «Главным управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Волгоградской области».

5. Заключение.

В настоящее время село Старая Полтавка, как и вся Россия вступила в новый период своей истории. В условиях конкуренции городов, населенных пунктов и формирование новой государственной региональной политики село, как и Старополтавский район стоят перед проблемой поиска пути встраивания в современную социально экономическую действительность. Необходимо заново осмыслить место и статус села в контексте расселенческих демографических вызовов современного состояния.

Поэтому исключительно актуальным является разработка и утверждение нового Генерального плана развития станицы, в рамках которого параметры достойного качества жизни жителей села получают территориальное позиционирование и становятся основой градостроительной политики местной администрации на ближайшие 20 лет.

Принципы устойчивого развития положенные в основу Генерального плана села Старая Полтавка предполагают сбалансированное развитие экономики социальной сферы экологии эффективное использование инженерной и транспортной инфраструктуры земельных ресурсов для становления удобной жизни и работы, а также формирования привлекательного образа села.

Генеральный план на период до 2028 года разработан на основе анализа существующего использования территорий, инженерных инфраструктур, системы транспорта,  анализа развития села как второго центра Старополтавского муниципального района Волгоградской области. Были проанализированы также долговременные тенденции и изменения социально демографических и миграционных процессов программ социально экономического развития Волгоградской области Старополтавского муниципального района и современные тенденции развития населенных пунктов.

Вследствие существенных изменений за последнее десятилетие социально экономической ситуации, очевидно, что опережающими темпами должна развиваться инженерная и транспортная инфраструктура. Также требует развитие социальная инфраструктура.

Утверждение Генерального Плана села Старая Полтавка создаст необходимые условия эффективно использовать возможности, предоставляемые Национальными Проектами. Это послужит нормативной основой для подготовки градостроительной документации следующих уровней что, безусловно, скажется положительным образом на привлечение инвестиций в развитие села Старая Полтавка.