Введение.

Разработка генерального плана села Старая Полтавка выполнена проектной организацией ООО «Росстройпроект» (Волгоград) по заказу администрации Старополтавского муниципального образования Старополтавского муниципального района Волгоградской области по результатам проведенного тендера.

Генеральный план выполнен в соответствии с требованиями:

- Градостроительного кодекса РФ;

- Закона Волгоградской области от 09.01.2007г. №1404-ОД об областной целевой программе «Жилище на 2007-2010 год»;

- Материалом проекта «Схема территориального планирования Волгоградской области» разработанных ОАО «Волгоградгражданпроект» 2008год (СТП находится в стадии утверждения);

- Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (СНиП 11-04-2003)

В соответствии с градостроительным кодексом РФ, «…территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экологических и иных факторах в целях обеспечения устойчивого развития  территорий, развитие инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» (Гл.3, ст.9).

Обоснование решений по территориальному планированию «Генерального плана села Старая Полтавка» основано на:

- анализе материалов, представленных структурными подразделениями администрации Старополтавского района, Главным управлением по архитектуре и градостроительству администрации Волгоградской области, ТУ по делам ГОЧС и МУС по Волгоградской области, органами статистики, эксплуатирующими организациями и др.;

- утвержденном паспорте социально-экономического развития села Старая Полтавка;

- комплексном территориальном анализе территории села Старая Полтавка;

- научных и проектных разработках областных организаций, в том числе Генеральной схемы комплексной организации территории Волгоградской области (ГСКГО), институт «Волгоградгражданпроект», 1993г., схемы развития и размещения производительных сил Волгоградской области в условиях перехода на рыночную экономику, ОАО «Волгоградгражданпроект», 2002г., материалов проекта Схемы территориального планирования (СТП) Волгоградской области подготовленной ОАО «Волгоградгражданпроект», 2008год.

- Генеральный план, совмещенный с ПДП р.п. Старая Полтавка, Старополтавского района Волгоградской области (Волгоградагрострой, 1992г.)

Проект выполнен в виде компьютерной геоинформационной системы (ГИС) в программе Mapinfo и с технической точки зрения представляют собой компьютерную систему открытого типа, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать ей для территориального мониторинга, а также для практической работы администрации.

Для разработки генерального плана использовались топографические основы масштаба 1:5000 (на бумажных и носителях).

Генеральный план с. Старая Полтавка разработан на следующие проектные периоды:

II этап (первая очередь) —  2014год

II этап (расчетный срок) — 2028год

Авторский коллектив благодарит за помощь в работе и высказанные предложения структурные подразделения администрации МО с. Старая Полтавка, сотрудников главного управления по архитектуре и градостроительству Администрации Волгоградской области.

Глава 1. Анализ современного состояния территории с. Старая Полтавка, проблем и направлений её комплексного развития.

1.1 Краткая характеристика территории Старополтавского муниципального района.

В 1941 году к Волгоградской (Сталинградской) области были присоединены семь районов, отошедшие от бывшей республики немцев в Поволжье, в том числе и Сторополтавский район.  Сторополтавский район расположен на северо-востоке Волгоградской области. С севера он граничит с Саратовской областью, на юге с Николаевским районом Волгоградской области, на юго-востоке и востоке с Палласовским районом  Волгоградской области, на западе с Камышинским районом  Волгоградской области.

Протяженность района с запада на восток 90км, с севера на юг — 60км. Общая площадь района 407,2тыс. га. В районе проживает 29000 человек.

Старополтавский район крупный производитель зерна, мяса, молока, овощей. Основными зерновыми культурами являются пшеница, ячмень, горчица. Промышленность специализируется на переработке сельскохозяйственной продукции, обслуживании сельского хозяйства и населения.

Местным строительным материалом является мелкозернистый песок. Сырьем для изготовления кирпича могут служить покровные глины.

В пределах Старополтавского района проходит железная дорога Астрахань-Саратов. К югу от с. Старая Полтавка, в 1,5км расположен гражданский аэродром.

1.2 Краткая характеристика территории с. Старая Полтавка.

1.2.1 Историко-культурная справка.

Селение Старая Полтавка было основано еще до1917года переселенцами из Украины, в частности из Полтавской области. Отсюда селение получило название Старая Полтавка. В настоящее время село Старая Полтавка является административным центром Старополтавского  муниципального района Волгоградской области.

1.2.2 Местоположение села в планировочной структуре Старополтавского района.

Село  Старая Полтавка располагается практически в центре Старополтавского муниципального района с небольшим смещением к северной границе района. Старая Полтавка связана асфальтобетонными автодорогами общего пользования с с. Харьковка, железнодорожной станцией Гмелинка, селами Верхний Еруслан, Новая Квасниковка, Новая Полтавка, Иловатка и др.

Основная дорога, связывающая село Старая Полтавка с Волгоградом проходит через Гмелинку, Палласовку, Николаевск, далее на юг до Волжского и Волгограда.

Такое ярко выраженное центральное положение Старой Полтавки позволяет с наибольшей эффективностью осуществлять функции управления территорией района.

1.2.3 Основные транспортные связи.

Село Старая Полтавка расположено в 42км железнодорожной станции «Гмелинка», железной дороги Астрахань-Саратов. С железнодорожной станцией село связывает автомобильная дорога общего пользования с твердым (асфальтобетонным) покрытием. Покрытие находится в удовлетворительном состоянии. В 57км от с. Старая Полтавка расположена пристань «Иловатка».

Общественный транспорт (автобусы и маршрутные такси) связывают село  Старая Полтавка по  асфальтобетонной автодороге общего пользования, с Волгоградом последовательно проходящей через Гмелинку, Палласовку, Николаевск, Быково и др.

1.2.4 Климатические характеристики.

Территория  с. Старая Полтавка располагаясь в северо-восточной части Волгоградской области по агроклиматическому делению относится к засушливому району.

Климат района и территории села резко-континентальный. То есть жаркий летом, холодный зимой с недостаточным количеством атмосферных осадков, большой испаряемостью и часто повторяющимися суховеями.

Среднегодовая температура воздуха +5,70С. Наиболее теплый месяц июль (среднемесячная температура+230), наиболее холодный месяц — январь (среднемесячная температура-11,80С). Нарастание температуры от марта к апрелю интенсивно и быстро переходит в жаркое лето.

Характерной особенностью климата является резкое колебание, как суточных, так и годовых температур воздуха.

Зимой абсолютный максимум зарегистрирован -380С, а максимум летних температур достигает +450С.

Таким образом, амплитуда колебания температуры равняется 800С.

Первые морозы наступают в октябре, а последние наблюдаются в конце апреля. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 146 дней. Рассматриваемая территория отличается большим числом ясных дней и значительным количеством тепла. Число часов солнечного сияния за месяцы декабрь и январь достигает 50, а летом свыше 300. Средняя величина тепла в июне на 1см2 поверхности превышает 100 калорий в день, что приводит к сильному перегреву и иссушению почвы и воздуха. Среднегодовое количество атмосферных осадков равно 277мм. Осадки распределяются неравномерно как по отдельным годам, так и по времени года.

Наибольшее количество осадков достигает 447мм, наименьшее 182мм.

Наименьшая средняя скорость ветра наблюдается летом в июне, наибольшая — зимой и в начале весны.

Весной преобладают ветры юго-восточного направления, летом юго-западного.

1.2.5 Особенности природно-ландшафтного состояния территории.

Территория села вытянута с севера на юг вдоль русла р. Еруслан и р.Таловка, что в настоящий период ограничивает территориальное развитие. Рельеф застроенной части территории равный, спуски к руслам рек плавные. Траектория движения русел — извилистая, характерная для равнинных малых рек.

Пойму р.Еруслан и большую сеть р. Таливка следует признать очень важным фактором природно-ландшафтного каркаса для устойчивого развития с. Старая Полтавка

1.2.6 Геологическое и гидрологическое состояние территории.

В геоморфологическом отношении село находится на стыке двух геоморфологических областей: Низкого Заволжья (Сыртовой аккумулятивной равнины Заволжья) и Прикаспийской низменности (ранее Хвалынской глинистой равнины) в долине реки Еруслан.

Рельеф местности характеризуется слабоволнистыми водоразделами пологосклонными балками. Овражно-балочная сеть редкая (менее 500м на 1км2), глубина вреза эрозионной сети (от ближайших водоразделов) менее 20м.

Среднегодовое количество осадков — 300мм, из них теплый период (апрель-октябрь)выпадает более 200мм.

Гидрографическая сеть описываемого района представлена нижним течением р.Еруслан, левого притока Волгоградского водохранилища.

Река Еруслан относится к типу разных системных рек. Основное питание реки снеговое. Это определяет неравномерность стока реки в течении года. В весеннее половодье проходит 89,4% годового стока, в летне — осеннюю межень — 1,6% и в зимнюю межень 3%. Средний расход за многолетний период составляет 5,35м3/с, модуль стока1,32л/с.км2 . Минимальный 30 дневный срок 95% обеспеченности характеризуется:

- летне-осеняя межень — расход 0,04м3/с, модуль стока 0,01л/с.км2;

- зимняя межень-расход 0,12м3/с, модуль стока 0,03л/с.км2

Низкие минимальные месячные расходы 95% обеспеченности не позволяют использовать поверхностные воды р.Еруслан в качестве источника водоснабжения села.

В геологическом строении района до глубины эксплуатационных скважин (до 100м) принимают участие современные, четвертичные и неогеновые осадки.

Современные отложения выполняют суглинистый почвенно-растительный слой, мощностью до 0,4м. Пойму р.Еруслан — аллювиальные пески, супеси и глины, мощностью до 5-7м и балочный алювий-суглинки, глины, мощностью 2-5м.

Четвертичные отложения представлены несколькими генетическими типами:

- Континентальные осадки выполняют покровные золово-делювиальные суглинки, развитые на водоразделах и коренном склоне долины Еруслана, мощностью 3-5м.

- Хвалынские и хазарские аллювиальные образования первой, второй и третьей надпойменных террас р.Еруслан, которые «вложены»  одна в другую.

Литологически аллювиальные отложения представлены: первая надпойменная терраса — сверху суглинки коричневого или желто-бурого цвета, микропористыми, трициноватовыми, с карбонатными и гипсовыми включениями, мощностью 0,7-4,7м. Под суглинками залегает прослой желто-серого и серого песка, мелкозернистого, участками пылеватого, мощностью от 0,2 до 5м. В основании террасы залегает прослой глины коричневой или серовато-коричневой, слоистой трициноватой, мощностью от 1до5м.

Общая мощность первой террасы 7,5-9м. Ниже залегают пески второй надпойменной террасы раннехвалынского возраста. Пески желто-серые-кварцевые, мелкозернистые, глинистые, в подошве слоя с линзами глины мощностью до 2м. Мощность террасы 5-7м.

Заканчивается разрез аллювиальных четвертичных отложений осадками надпойменной террасы хазарского возраста. Представлены они песками мелко и тонкозернистыми, серыми с прослоями серых глин.

Мощностью отложений 5-10м.

В связи с вышеизложенным общая мощность песчаных прослоев в аллювиальных четвертичных отложениях, с которыми связан водоносный горизонт составляет 10-15м.

3. Морские ранее хвалынские отложения развиты на аллювиальных четвертичных отложениях и перекрывают их, за исключением отложений первой надпойменной террасы. Выполнены они, преимущественно, суглинками и глинами с подглинеными прослоями мелкозернистого песка и супеси. Эти отложения слагают борта современной долины р.Еруслан и прилегающие участки морской аккумулятивной равнины.

Неогеновые отложения представлены разнозернистыми серыми и зеленовато-серыми, мелкозернистыми, кварцево-глауконитовыми песками и серыми или темно-серыми глинами. Вскрытая мощность отложений до 100м.

В гидрологическом отношении на описываемой территории развиты аллювиальный водоносный комплекс и водоносный горизонт апшеронских отложений неогена. Залегающие ниже водоносные горизонты соленые воды и не представляют интереса для водоснабжения.

Первый о поверхности водоносный горизонт приурочен к отложениям I надпойменной террасы.

Водовмещающими служат суглинки и глины с прослоями тонкозернистых песков. Горизонт залегает на глубине 1-4,5м, безнапорный, малодебитный. Дебиты шахтных колодцев, как правило, не превышают 5-7 м3 сутки. Воды горизонта пестрые по минерализации с сухими остатками от 0,5 до 5,5 г/л.

Пресные слабосолоноватые воды горизонта ограниченно используются для водоснабжения индивидуальной жилищной застройки при помощи шахтных колодцев. Для централизованного водоснабжения горизонт не пригоден.

Основной водоносный горизонт залегает в хвалынских и хазарских отложениях (II и  III надпойменной террасы).

Горизонт безнапорный или обладает незначительными напорами, когда в кровле встречаются глинистые прослои. Залегает горизонт на глубинах 1,7-4,5м. Статические уровни фиксируются в пределах этих же глубин. Водообеспеченность горизонта низкая. Дебиты скважин обычного диаметра 1-1,8 л/с при понижениях до 24м и удельных дебитах 0,04-0,05 л/с.т.

В скважинах «большого» диаметра, пробуренных с обратной промывка, достигнуты дебиты до 9л/с, при понижениях до 10л/с.

Учитывая, что мощность горизонта незначительная (до 10-15м) и высокое понижение зеркала грунтовых вод, допустимое понижение в эксплуатационных скважинах оказывается небольшим (5-6м) и соответственно, эксплуатационные дебиты скважин не могут превышать 3-4л/с.

Горизонт практически не имеет, защиты от загрязнения с поверхности земли.

Аллювиальный горизонт широко используется для водоснабжения с. Старая Полтавка и является единственным источником водоснабжения. В 1,3км на северо-восток от села построен водозабор «большого» диаметра. Водозабор линейный инфильтрационного типа, вытянутый вдоль р.Еруслан на расстоянии 50-100м от нее. Производительность скважин16м3/час.

Третий водоносный горизонт залегает в разнозернистых песках алимерного яруса неогена на глубине 50-60м. Горизонт напорный, статические уровни устанавливаются на глубине 10-12м.

Воды горизонта слабосолоноватые и умеренно-солоноватые с минерализацией от 2080 до 3200мг/л.  С общей жесткостью от 20,45мг-экв./л. и содержании железа до 8,76мг/л.

Воды такого качества для водоснабжения не пригодны и неогеновый водоносный горизонт для этих целей не рекомендуется.

ВЫВОДЫ.

- Водоснабжение села  Старая Полтавка осуществляется за счет подземных вод аллювиального водоносного горизонта. Этот горизонт имеет ограниченные эксплуатационные запасы и работает на истощение. Возможности водоносного горизонта в районе с.  Старая Полтавка полностью неисчерпаны.

- При увеличении водопотребления потребуется строительство нового водозабора. Учитывая, что возможности водоносного горизонта в районе с.  Старая Полтавка исчерпаны, представляется целесообразным и необходимым проведение поисковых работ под новый водозабор в районе поселков Песчанка и Валуевка.

- При использовании аллювиальных вод для водоснабжения села  Старая Полтавка следует предусмотреть обезжелезивание и обеззараживание воды.

- Следует вернуться к рассмотрению ранее разработанного проекта группового водопровода с забором воды из Волгоградского водохранилища для водоснабжения Старополтавского района. Этим проектом предусматривалось водоснабжение с. Старая Полтавка.

1.3. Комплексный градостроительный анализ современного состояния территории.

1.3.1. Демографическое состояние.

По данным предоставленным администрацией с. Старая Полтавка демографическая ситуация неустойчивая. Численность населения села в период с 2000г. по 2007 год сократилось почти на 5%. По данным 2008 года сокращение численности населения приостановилось. Ситуация стабилизирована. (табл. № 1    Ч.1.Т.2)

Таблица. № 1    Ч.1.Т.2.

Динамика численности населения

С. Старая Полтавка.

| 1970 | 1979 | 1989 | 2002 | 2007 | 2014 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| чел. % | чел. % | чел. % | чел. % | чел. % | чел. % | чел. % |
| 3161 100 | 3162 100 | 3615 114,4 | 4059 128,4 | 3909 123,7 | 3950 101,0 | 4000 102,5 |

Динамика изменения численного состава рассмотрена за 30 летний период. Численность населения увеличилась на 25%, за счет перемещения сельских жителей в районный центр.

Опираясь на рост численности населения села демонстрируемый в последние годы в пределах 0,12-0,06% в год, на расчетный к 2014 и 2028 годах населения Старой Полтавки должно составить соответственно 3950 и 4000 человек.

Не ярко выраженная положительная динамика роста численности населения видимо, связана с недостаточным учетом происходящих демографических изменений на территории села. Натурные обследования современного состояния территории села выявили значительное количество строящихся и только что отстроенных жилых домов.

Отрицательные демографические показатели  в период от 2003 по 2007 годы, вызвали сокращение населения детской возрастной  группы более чем на 20%. Но количество трудоспособного населения увеличилось на 140 человек или на 6%.Количество населения старше трудоспособного возраста в результате смертности уменьшилось на 14%.

Таблица. № 2   Ч.1.Т.2.

Возрастная структура населения с. Старая Полтавка.

| Наименование показателей | 1990 Анализируемые годы | 1990 | 2002 | 2002 | 2007 | 2007 | 2014 На расчетный срок | 2014 | 2028 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 чел. | 3 % | 4 чел. | 5 % | 6 чел. | 7 % | 8 чел. | 9 % | 10 чел. | 11 % |
| Постоянное население. Всего | 3615 | 100 | 4059 | 100 | 3909 | 100 | 3950 | 100 | 4000 | 100 |
| В том числе: - младше трудоспособного возраста | 780 | 21,6 | 993 | 24,5 | 793 | 20,3 | 798 | 20,2 | 802 | 20,1 |
| Из них:- - дети в возрасте до 1 года - дети дошкольного возраста -дети школьного возраста | ___ | ___ | 55 348 590 |  | 37 291 465 |  | 40 280 478 |  | 55 280 467 |  |
| Население трудоспособного возраста | 2055 | 53,8 | 2390 | 59,0 | 2533 | 64,5 | 2450 | 62,0 | 2440 | 61,0 |
| Население старше трудоспособного возраста | 780 | 21,6 | 674 | 16,5 | 583 | 15,2 | 702 | 17,8 | 758 | 18,9 |

Трудоспособное население с. Старая Полтавка составляет 64,5% от общей численности населения. Этот показатель несколько превышает областные показатели. (62%).

На расчетный срок численность трудоспособного населения сократится незначительно- в пределах 2,5%-3%. Предполагается увеличение численности детей.

Трудовые ресурсы с.Старая Полтавка представлены в табл. № 3 Ч.1Т.2. Трудовые ресурсы с. Старая Полтавка

Таблица № 3 Ч.1 Т.2.

| Наименование показателей | Численность на 01.01. 1990 чел. % | 2007 чел. % |
| --- | --- | --- |
| В трудоспособном возрасте. Из них занято в отраслях экономики: | 1795 53,8 1493 83,2 | 2533 64,5 - - |
| - в промышленном строительстве | 472 - | - - |
| - на транспорте | 73 |  |
| - в учреждениях районного значения | 525 |  |
| - в учреждениях культуры | 33 |  |
| - в мед. учреждениях | 159 | 287 |
| - в образовании |  | 100 |
| - в малом предпринимательстве |  | 283 |
| - в сельском хозяйстве | 468 | 277 |

В представленном в качестве исходных данных Паспорте социально экономического развития с. Старая Полтавка, в разделе 15 «Трудовые ресурсы» отсутствует содержательная часть.

1.3.2. Состояние жилищного фонда.

Жилой фонд села Старая Полтавка представлен одноэтажными и двухэтажными домами. Жилой фонд содержит – 65.0 тыс.м2.

Двухэтажная секционная застройка сосредоточена в центральной части села по улицам Победы, Октябрьской и ул. Ленина. Застройка формировалась по квартальной схеме. В настоящее время  в селе проживает 4000 человек. Обеспеченность общей площадью жилого фонда составляет 16,6 кв.м./чел. Плотность жилого фонда 140 кв.м./га.

В последние годы в селе, благодаря федеральной и областной программе по строительству жилья, построено значительное количество нового жилья ( сведения не представлены).

1.3.3. Состояние улично-транспортной сети.

Улично-транспортная структура, характеризующая планировочную структуру села построена на доминировании продольных главных улиц и пересекающих их поперечных улиц. Мелкоячеистая планировочная структура улиц в целом ясная и традиционная, в основном прямоугольная с небольшим количеством переусеков.

Въезд в село Старая Полтавка осуществляется по ул. Ленина, Октябрьская, Победы и Центральной. Ширина проезжей части 7 метров. Улица Центральная имеет асфальтированное покрытие. Главной улицей является  ул. Победы. Она связывает отдельные части села. Вышеперечисленные улицы, в настоящее время составляют инфраструктурный каркас села, так как пронизируют планировочное тело Старой Полтавки  насквозь с севера на юг. Главной поперечной улицей и связью является ул. Ленина разделяющая село на две, почти равные части. Это улица в западной части достигает территории кладбища и старого полигона ТБО, а в восточной части выходы к берегу р. Еруслан перехватывается ул. Ершанской  которая в настоящее время ограничивает развитие села в Восточном направлении. Главные улицы имеют твердое покрытие при отсутствии тротуаров и системного озеленения.

Система общественного транспорта в селе отсутствует. Транспорт обслуживающий межселенные территории Старополтавского сельского населения, а также транспорт связывающий село с соседними районами и областным центром в малой степени компенсирует отсутствие маршрутного транспорта внутри села.

В последнее время получил активное развитие индивидуальный транспорт, что также не способствует развитию системы общественного транспорта. В северо-западной части села имеется автостанция и АЗС.

1.3.4. Состояние инженерной инфраструктуры.

- Водоснабжение.

В настоящее время водоснабжение села осуществляется из шахтных колодцев и реки Еруслан. Вода соответствует требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая».

Из реки Еруслан снабжение водой осуществляется через два водозабора. Один подает воду маслозаводу, а другой населению села. Состав водопроводных сооружений для обеспечения маслозавода включает оголовок, насосную, станцию первого подъема, очистные сооружения и резервуар чистой воды. Водопровод проложен из труб Д=150 мм. Протяженность – 0,8 км. Этот же водопровод обеспечивается водоснабжение хлебопекарни. Очистные сооружения сильно амортизированы.

Второй водозабор расположен возле больницы. Набор водозаборных сооружений минимально возможный:-  резервуар емкостью 50м3, хлораторная. Водопроводная сеть протяженностью 10,4 км состоит из чугунных и асбоцементных труб диаметром 150-100 мм. Водорегулирование осуществляется водонапорными башнями. Ориентировочное водопотребление составляет 450 м3/ сутки. ( без учета расхода воды на полив приусадебных участков.)

Существует реальная проблема водообеспеченности восточной части Старополтавского района в том числе и административного центра района с. Старая Полтавка.

Попытки разрешить эту проблему предпринимались неоднократно. В середине 70-х годов прошлого века специалистами институтов « Волгоградагростройпроект» и  «Волгогипроводхоз» была обоснована необходимость проектирования и строительства Старополтавского грунтового водопровода. Источником для группового водопровода было принято Волгоградское водохранилище  Проект не завершен, строительством не реализован. Актуальность его реализации сохранилось до сих пор. Требуются мероприятия по решению задачи водообеспеченности села.

- Водоотведение

Водоотведение одна из главных задач по устойчивому развитию села Старая Полтавка. В настоящее время централизованная система канализования стоков для всего села отсутствует.

Канализование ранее запроектированных и построенных жилых домов и предприятий осуществляется в жижесборники. Оттуда стоки вывозятся спецавтотранспортом в места согласованные Роспотребнадзором.

Имеются канализационные очистные сооружения для маслозавода и Центральной районной больницы.

- Газоснабжение.

В настоящее время газоснабжение села Старая Полтавка осуществляется как природным, так и сжиженным газом от групповых установок сжиженного газа.

Газ используется для приготовления пищи и горячей воды. За период с 1980 года произведена реконструкция котельных снабжавших теплом  школу и больницу. Котельные переведены на газовое снабжение. Планировалось осуществить газоснабжение села от газопровода Оренбург-Новопсковск-Палласовка. (проект ГипроНИИ газ).

- Теплоснабжение.

Теплоснабжение села осуществляется от 12 котельных, из которых 4 производственно-отопительные, а остальные производственные. Теплоснабжением обеспечены: школа, детский сад, здания культбыта, 2-этажные жилые жома в центральной части села, здания коммунального назначения, учреждения здравоохранения и здания производственного назначения. Основной массив индивидуальной жилой застройки отапливается придомовыми источниками тепла.

- Электроснабжение.

В настоящее время источником питания нагрузок села Старая Полтавка является подстанция 110/35/10КВ «Старая Полтавка». Распределение электроэнергии осуществляется воздушными линиями 10кв через потребительские трансформаторы подстанции 10/0,4кв.

Возрождение эффективной деятельности производственных предприятий, электроосвещение улиц и площадей, а также развитие новых территорий потребует специальных мероприятий по развитию существующих сетей и мощностей электроснабжения и строительства новых.

- Телефонизация и радиофикация.

Сетевая телефонизация районного центра до сих пор отстает от требуемой нормативной плотности, что требует специальных мероприятий по ее развитию. Развитие наложенных телефонных сетей произошедшее в последние годы частично сняло остроту нехватки необходимого количества телефонных номеров.

На расчетный срок потребуется расширение сети проводного радиовещания.

- Телевидение.

Село Старая Полтавка находится в зоне уверенного приема общероссийских программ телевидения. Возможно расширение сети кабельного телевидения.

1.3.5. Состояние озеленения, благоустройство и уборки территории.

Местоположение села Старая Полтавка в северо-восточной части Волгоградской области и агроклиматические условия в которых находится территория села требуют специального отношения и специальных мероприятий.

Озеленение села представлено парком, расположенным около Дома культуры и кинотеатра. Приусадебные участки несут на себе озеленение из фруктовых деревьев и ягодных кустарников. Системное озеленение улиц отсутствует. Естественные растительные формы произрастают вдоль рек Таловка и Еруслан.

Требуются специальные мероприятия по расширению озелененных территорий, созданию территорий массового отдыха жителей.

Уровень благоустройства территории села не высок. Фактически элементы неполного благоустройства можно наблюдать только в центральной части села и на территориях  ЦРБ, школы, детского сада. Отсутствует централизованное освещение улиц, тротуары не имеют твердых покрытий.

Санитарная очистка территории села Старая Полтавка осуществляется внепланово. Территория земельного участка, на котором располагается полигон твердых бытовых отходов (ТБО) не имеют требуемых ограждений.

Подъезд к полигону ТБО не организован должным образом. Мусоровоз, осуществляющий вывоз ТБО базируется в производственной зоне в специальном боксе.

Жидкие бытовые отходы из выгребов вывозятся ассенизационной автомашиной на сливной пункт канализационных очистных сооружений.

Требуется централизованная поливка площадей и центральных улиц.

1.3.6. Состояние объектов здравоохранения.

В селе Старая Полтавка располагается центральная районная больница на 125 коек. В составе больничного комплекса имеется хирургический корпус, терапевтический корпус с набором всех необходимых диагностических кабинетов. Имеется роддом и аптека. В селе расположена ветеринарная лечебница. Техническое состояние объектов  капитального строительства удовлетворительное.

1.3.7. Состояние объектов воспитания и образования.

На  территории села имеется три детских сада. Из них два располагаются в приспособленных зданиях, а один построенный в 1980 году на 280 мест – в специально запроектированном здании.

1.3.8 Состояние объектов культуры, спорта и массового отдыха.

В селе имеется дом культуры на 270 мест, кинотеатр «Еруслан», библиотека, дом детского творчества (дом пионеров),средняя школа на 750 учащихся, интернат на 45 человек, историко-краеведческий музей. Имеются также начальная школа, музыкальная школа. При средней школе имеется спортядро. В западной части села располагается стадион с футбольным полем, трибунами и развитым подтрибунным пространством.

В селе располагается христианский храм, имеется молельный дом.

В границах сельской черты размещается лагерь отдыха труда для детей.

1.3.9 Состояние объектов истории культуры.

В составе территории Старополтавского сельского населения имеются выявленные памятники истории и культуры

Таблица. № 4   Ч.1.Т.2.

Список памятников истории и культуры Волгоградской области, подлежащих государственной охране, как памятники местного значения.

Старополтавское сельское население.

| № п/п | № по рай-м | Наименование памятника | Дата сооружения | Автор | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1943 | 106 | Курганный могильник «Лозовая могила-III» 1 курган высотой 2м 4 кургана высотой до 1м IIIтыс. Дор н.э. - XIVв.н.э. |  |  | КЛХ «Кановское» |
| 1944 | 107 | Курганный могильник «Лозовая могила-II» 2 кургана высотой до 2м 1 курган высотой до 1м IIIтыс. Дор н.э. - XIVв.н.э. |  |  | КЛХ «Кановское» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1945 | 108 | Курганный могильник «Лозовая могила-I» 1 курган высотой 2м 3 кургана высотой до 1м IIIтыс. Дор н.э. - XIVв.н.э. |  |  | КЛХ «Кановское» |

Хотя выявленные памятники располагаются за пределами территории проектирования генерального плана, на расчетный период следует предусмотреть следующие мероприятия:

- Проведение мониторинга объектов археологического наследия поставленных на государственную охрану постановлением Волгоградской областной Думы;

- По территории, на которой не проводились археологические разведки, требуется предусмотреть эти работы для полноты сбора исходных данных.

1.3.10 Состояние объектов торговли и потребительского рынка.

В селе Старая Полтавка развитая сеть предприятий торговли и потребительского рынка. В последнее время в границах общественного центра сформировался комплекс предприятий торговли удовлетворяющих основные потребности населения.

В этой сфере в селе осуществляют свою деятельность 54 предприятия с общей площадью торговых залов — 1666,19кв.м. Кроме магазинов, имеется сеть мелкорозничной торговли, в которую входят 20 объектов. В селе также расположено 5 точек общественного питания на 169 посадочных мест (закусочные и бары).

Сеть объектов бытового обслуживания представлена 16 объектами бытового обслуживания, в которых трудятся 49 человек.

1.3.11 Состояние территории и объектов промышленности.

В селе  Старая Полтавка размещены следующие основные промышленные предприятия:

- молочный завод;

- хлебозавод;

- нефтебаза;

- автотранспортные предприятия;

- пилорама;

- ДРСУ;

- асфальтобетонный завод;

- машинотракторные мастерские;

К западу от жилищной зоны размещен комплекс КРС и свиноферма. Значительная часть комплекса не функционирует.

Дисперсно в планировочном теле села располагаются мелкие предприятия такие как, ветбаклаборатория, станция по борьбе с болезнями растений и животных, оптовая база строительных материалов.

В целом территории промышленной и коммунально-складской функции отделены от селитебной территории, за редким упоминавшемся выше исключением. При этом следует упомянуть, что совокупная санитарно-защитная зона от асфальтобетонного завода, РЭС-7, базы строительных материалов, МПОКХ, ДММК, ДРСУ- охватывает значительный участок территории села и частично накрывает несколько кварталов жилой застройки.

1.4 Анализ реализации предыдущего генерального плана (Волгоградгростройпроект — 1992год).

Предыдущий Генеральный план села Старая Полтавка был разработан проектным институтом «Волгоградагростройпроект» по заказу исполкома Старополтавского Райсовета в 1992 году.

Генеральный план был подготовлен вместе с ПДП Центральной части тогдашнего рабочего села.

В связи с изменившимся социально-политическим и экономическим состоянием РСФСР, образованием нового государства и утратой централизованного финансирования для реализации положений Генерального плана с. Старая Полтавка предыдущий генеральный план оказался не реализованным.

При этом следует отметить, что основные положения генерального плана 1992года не утратили своей актуальности в аспектах развития общественно-значимой инфраструктуры. Материалы, содержащиеся в Генеральном плане 1992 года по развитию транспортной инфраструктуры, инженерной инфраструктуры, общественно-значимой социально-культурной инфраструктуры могут быть положены в основу предложений по разработке нового Генерального плана села Старая Полтавка.

Учитывая нынешнее экономическое состояние региона — Волгоградской области, Старополтавского муниципального района и села Старая Полтавка, целесообразным будет признать, что развитие жилых зон, т.е. резервирование земельных участков для развития жилых зон в пределах существующей планировки села «зажатой» между руслами двух рек почти исчерпано.

В материалах предыдущего генерального плана содержались положения о переходе селитебной территории села через реку Еруслан и формировании в пределах существующей границы села нового жилищного массива с объектами социально-культурного обслуживания. Предлагавшийся генеральным планом мостовой переход через  реку Еруслан существует, хотя и в незавершенном виде.

И хотя положение ранее подготовленного генерального плана касающегося прогноза численности населения оказались завышены, следует признать, что предложение по развитию нового жилого района за р.Еруслан оказалось целесообразным.

Скачкообразное изменение социально-политического строя  в РСФСР и кардинальная перестройка экономики новой России поставила проектировщиков перед необходимостью пересмотра расчетных показателей. Вместе с тем, как уже отмечалось выше, общие положения предыдущего проекта генерального плана (1992) по планировочной организации территории, цели и задачи генерального плана, мероприятия по формированию общественно-деловых зон, по созданию удобных транспортных связей всех планировочных зон, развитию жилых зон, организации удобных и эффективных транспортных связей между селитебными и промышленными зонами, мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры, созданию зеленых насаждений общего пользования,  мероприятия по инженерной подготовке и благоустройству территории села, а также установлению границ территории села определены правильно.

Предложения нового генерального плана основаны на преемственности проектных предложений генерального плана подготовительного ПИ «Волгоградагростройпроект» в 1992 году в части инфраструктурного  развития села Старая Полтавка, Старополтавского муниципального района в новых социально-экономических условиях.

1.5 Выводы по комплексному градостроительному анализу состояния села Старая Полтавка.

1.5.1 Система природно-ресурсных ограничений.

Система природно-ресурсных ограничений таких как свободные территории в междуречье р.Еруслан и р.Таловки, особенности гидрологического состояния и качества скважиной воды применяемой для питьевого водоснабжения устанавливают необходимость территориального развития села в восточном направлении с необходимостью разработки комплекса мероприятий по водоснабжению  Старой Полтавки. При этом следует отметить, что мероприятия по развитию скважинного водоснабжения могут приниматься только как временные. В пределах расчетного срока необходимо кардинальное решение проблемы водоснабжения  Старополтавского муниципального района.

1.5.2 Система санитарно-гигиенических и экологических ограничений.

Балочно-русловая сеть р.Таловка и р.Еруслан являясь ресурсом развития массового отдыха для сельчан (в особенности р.Еруслан) требует пристального внимания к ее обустройству в соответствии с действующим законодательством. Развитие жилой застройки последних десятилетий вошло в противоречие с требованиями водоохранного законодательства.

Для разрешения этого противоречия потребуется система мероприятий по обустройству улучшению санитарного и экологического состояния прибрежной территории р.Еруслан занятой жилой застройки.

Совокупная санитарно-защитная зона, от ряда промпредприятий накрывающая часть жилой застройки потребует уточнения и разработки мероприятий по приведению санитарно-защитной зоны в соответствие с действующим законодательством.

Особое внимание следует обратить на систему мероприятий по обустройству территории полигонов ТБО, (как не действующего, так и действующего), в связи с их непосредственной близостью к балочно-русловой системе р.Таловка.

- Система административно-правовых ограничений

Система административно-правовых ограничений действующая в настоящее время в селе Старая Полтавка архаична и требует перестройки. Перестройка должна быть основана на действующем законодательстве в сфере градостроительной деятельности. К мероприятиям по совершенствованию системы административно-правовых ограничений следует отнести утверждение нового генерального плана села Старая Полтавка, подготовку плана реализации генерального плана, подготовку и утверждение проекта  правки землепользования и застройки села, подготовку документации по планировки территорий установленных в плане реализации генерального плана.

- Система планировочных ограничений.

Система планировочных ограничений устанавливает необходимость, в рамках существующей планировочной организации селитебных территорий, следовать сложившейся мелкоячеистой планировочной структуре. Развития потребует ул. Ленина играющая роль главной связующей оси общественного делового центра села разделяющего на две части жилую зону, и территории за р. Еруслан (через бетонный мост) перспективный жилой район и территории промышленной зоны. Потребуется найти решение по развитию дополнительных поперечных связей с выходом на ул. Набережную и зону отдыха на берегу р.Еруслан.

- Территориально-административные ограничения должны быть установлены в рамках подготовки и утверждения документации градостроительного зонирования для объектов общественно-значимой инфраструктуры:

- территории общего пользования;

- выявленных памятников истории и культуры;

- охранных зон источников водоснабжения и водных источников;

- территорий социально-культурного обслуживания.

ГЛАВА 2. КОНЦЕПЦИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ    ТЕРРИТОРИИ с. СТАРАЯ ПОЛТАВКА.

2.1. Обоснование вариантов решения задачи территориального планирования.

2.1.1. Социально-экономические предпосылки развития села.

Село Старая Полтавка занимает значительное место в экономике Старополтавского муниципального района. Это административный центр муниципального района с численностью населения, в настоящее время 4100  человек. Старая Полтавка своим местоположением -  в середине муниципального района, на протяжении многих лет формирует  центростремительные тенденции в социальной и хозяйственной жизни района.

Через село проходит автомобильная дорога общего пользования связывающая Старую Полтавку с Волгоградом ( через Гмелинку, Палласовку и Николаевку и через Новую Полтавку, Калинино- далее через паром на Бережовку). В 42 км от Старой Полтавки располагается железнодорожная станция «Гмелинка», а в 57 км. пристань «Иловатка».

Несмотря на некоторую территориальную удаленность района и райцентра от Волгограда- Старая Полтавка обладает хорошим потенциалом по транспортной доступности.

Планировочная структура территории села сформирована по принципу ясного деления на селитебную и промышленную зону. Сетка улиц содержит в себе несколько главных продольных улиц и значительное количество поперечных связей способных стать высокоэффективным каркасом планировки села.

С Востока территория жилой зоны ограничена живописной и извилистой поймой р. Еруслан, что в условиях жаркого и засушливого климата района следует рассматривать как одно и из преимуществ территории.

На территории села отсутствуют крупные промышленные предприятия в связи с тем, что Старополтавский район в целом имеет сельскохозяйственную специализацию. Сохранившиеся предприятия сконцентрированы в производственной зоне и, в целом, основные средства и объекты капитального строительства находятся в удовлетворительном состоянии. Данное обстоятельство, несомненно, характеризует Старую Полтавку как территорию с высоким потенциалом развития.

В селе развиты объекты социально- культурной сферы, сохранен кадровый потенциал и высокий общеобразовательный уровень сельчан.

Все вышеперечисленное, а также анализ состояния населения села рассмотренный в динамике за последние 30 и 10 лет (смотри раздел 1.3.) позволяет сделать следующие выводы:

- Численность постоянного населения растет.

- Естественный и миграционный прирост численности приобрел положительное значение.

- Доля детей увеличилась.

- Трудовые ресурсы составляют около 64% и снижение этого уровня не предполагается.

- В селе имеется материально-экономическая база не  занятая в общественном производстве. Следовательно, есть потенциал для создания новых рабочих мест при развитии и реконструкции существующих предприятий, а также организации новых.

Опираясь на вышесказанное имеется возможность рассмотреть два варианта (сценария) развития с. Старая Полтавка.

- Вариант (минимальный) – рассматривает возможность минимального прироста численности населения по сравнению с современной величиной. По рассматриваемому варианту предполагается, что не будут приняты достаточно эффективные меры по улучшению ситуации. Не произойдет в необходимых масштабах инвестирование в развитие производства, транспортной и инженерной инфраструктуры. Это, несомненно, отразится на социальной сфере и демографических показателях. Этот вариант предполагается не рассматривать так как реальные предпосылки развития села дают основания на иной сценарий, а кроме того Старая Полтавка сохранит свое значение административного центра района, что положительным образом скажется на изменении демографического состояния.

Учитывая тенденции увеличения численности населения села, а также настойчивые усилия Правительства Российской Федерации, Государственной власти субъекта Федерации - Волгоградской области, работу органов муниципальной власти Старополтавского муниципального района по стабилизации экономической ситуации и формированию предпосылок для  постепенного перехода от стабилизации к неуклонному росту, следует выбрать вариант устойчивого развития села.

  - Вариант (максимальный) предполагает стратегию, при которой в результате осуществления мер, способствующих развитию экономики и устойчивого развития территории, достигаются сначала средние, а затем и относительно высокие темпы экономического роста. Устойчиво развивается социально-значимая инфраструктура, открывая возможности по развитию жилых территорий, улучшению экологического состояния, обеспечиваются основные потребности населения.

По мнению ряда демографов, меры социально-демографической политики проводимые различными уровнями власти РФ способны повлиять на повышение интенсивности рождаемости.

Ожидаемое улучшение общей социально-экономической ситуации должно привести к уменьшению уровня смертности и, соответственно, к увеличению продолжительности жизни, которая войдет в рамки естественно обоснованных пределов.

Важным фактором формирования численности населения является миграция. В перспективе механический прирост населения будет определяться как уровнем развития экономики села Лог, так и экономической и политической ситуацией в России и странах СНГ и может значительно колебаться по годам. Учитывая относительную близость села к сопредельному государству Казахстан и в то же время удаленность от точек конфликтов, Старая Полтавка может стать привлекательна для мигрантов.

По этим основаниям из двух вариантов стратегии развития Старой Полтавки предлагается утвердить 2 вариант, с численностью населения 4100 человек на расчетный срок.

2.1.2. Стратегические ориентиры развития.

- Выполнение селом Старая Полтавка функций транспортно-коммуникационного узла для Старополтавского муниципального района.

- Выполнение селом функций административно- культурного центра муниципального района.

- Выполнение селом функций « полюса роста»- территории поддерживающий развитие конкуретно- способных видов деятельности опирающихся на местное сырье.

2.1.3.  Концепция градостроительного развития села Старая Полтавка.

Стратегической целью развития села Старая Полтавка определено его устойчивое развитие во имя улучшения качества жизни.

При формировании концепции нового генерального плана учитывалось следующее:

- наличие  предыдущего генерального плана села (1992г. ПИ «Волгоградагростройпроект»- положения, которого в сфере развития общественно- значимой инфраструктуры и жилых территорий оказались не реализованными, но не потерями своей актуальности.

- наличие селитебной территории села и отсутствия возможности развития села в Западном направлении (промышленная и коммунально- складская зона).

- наличие ограничений в территориальном развитии в направлении на Север и на Юг.

- наличие принципиальной возможности перехода территориального развития села через р. Еруслан в восточном направлении.

- наличие ясной прямоугольной, мелкояческой планировочной структуры села с доминированием продольных улиц и недостаточно развитыми поперечными связями.

- наличие практически сформированной объездной автодороги с одной стороны отделяющий промышленные территории от селитебной, а с другой стороны ограничивающей проникновение транзитного транспорта в село.

- наличие у транспортной инфраструктуры села возможностей для реконструкции и развитие.

-наличие в планировочной среде ценных элементов природного ландшафта, способных преобразить монотонную застройку в живописно выразительный пейзаж с высоким потенциалом в сфере благоустройства.

- наличие хорошо развитой зоны общественно – делового назначения с высокой концентрацией торговых, развлекательных и административных функций в центральной части селитебной территории.

- наличие хорошо сохранившейся материальной базы производственной зоны, способной в короткий срок  быть реконструированной и развитой.

ГЛАВА 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛА СТАРАЯ ПОЛТАВКА.

3.1. Проектно- функциональное зонирование.

Проектно-функциональное зонирование села Старая Полтавка  в целом предлагается осуществить в рамках преемственности с положениями генерального плана подготовленного ПИ « Волгоградагростройпроект» в 1992 г. но с учетом новых социально-экономических реалий и существующего состояния градообразующих функций. То есть:

- Упорядочить, сделать ясной зоны транспортно-уличной инфраструктуры в продольном и поперечном направлении. Организовать  связки (закольцовки) продольных направлений. Организовать выход поперечных связей на р. Еруслан с организацией ул. Набережная.

- Уплотнить производственные функции в западной промышленной зоне, завершив строительство очистных сооружений, сформировав площадку для развития завода по производству глиняного кирпича, устройству новых территорий для строительства складов и выноса части складских функции из селитебных территорий.

- Сформировать зону массового отдыха в пределах поймы р. Еруслан.

- Сформировать общественно- деловую зону в пределах существующего центрального ядра села, дополнив развитие центральных функций в восточной и в южной части села.

- Упорядочить границы, существующей жилой зоны и сформировать новые жилые зоны в южной и в восточной частях села.

Учитывая вышеперечисленные обстоятельства композиция планировочного решения территории села опирается в своем развитии на следующие принципы:

- Развитие и благоустройство основных и главных магистралей и улиц села. Создания возможностей для выстраивания эффективных продольных и поперечных связей между функциональными зонами.

- Развитие и благоустройство главных улиц села формирующих поперечные  связи между двумя планировочными образованиями Западным пром.узлом и Восточной новой жилой зоной.

- Благоустройство русла р.Еруслан с формированием в его границах зоны массового отдыха и физкультурно-оздоровительных объектов.

- Концентрация производственных, складских и коммунальных функций в западной производственной зоне. Вынос производственных и складских функций с территорий жилых зон.

- Выносе жилых функций из санитарно-защитных зон действующих промышленных предприятий. Организация нормативных санитарно- защитных зон.

- Дальнейшем формировании и развитии общественно- деловых функций, как в сложившемся ядре села, так и на территориях подлежащих развитию.

3.2.1 Развитие транспортной инфраструктуры.

Объекты транспортной инфраструктуры находятся в удовлетворительном состоянии. В пределах расчетного срока требуются реконструктивные мероприятия для автостанции. Автомобильная дорога межрайонного значения в пределах границы села Старая Полтавка находится в удовлетворительном состоянии. Улица Победы сохранит свое главное значение. Не менее важным для эффективного функционирования транспортно-уличной сети следует считать ул. Октябрьскую, ул. Центральную и ул. Ерусланскую.

Следует на расчетный период предусмотреть организацию ул. Набережной в соответствии с требуемыми нормативами в отрезке от ул. Поперечной до пересечения с ул. Ленина. Улицу Ленина предусматривается вывести к железобетонному мосту с перспективой организацией по ней движения в новый жилой район.

На расчетный период до 2028 года предусматривается организованное маршрутное (маршрутное такси) сообщение в целях обеспечения удобства проживания в селе. Начало и завершение маршрута предлагается установить и автобусной станции. Маршрут проложить с учетом эффективной доступности для жителей села мест приложения труда, общественно-деловой зоны, зоны объектов здравоохранения и объектов социальной значимости. Объемы развития транспортно-уличной сети в районах новой жилой зоны установить в рамках документации по планировки этих территорий. Станция технического обслуживания автотранспорта предлагается вынести с территории жилой застройки и организовать ее функционирования в пределах территории предприятий в производственной зоне. Увеличение количества АЗС — возможно в рамках развития частичной инициативы, что не входит в компетенцию органов власти.

3.2.2 Развитие инженерной инфраструктуры.

- Водоснабжение

Предлагаемый институтом «Волгогипроводхоз» в 1974 году проект локального водоснабжения не реализован. Основным недостатком этих проектных предложений, поддержанным генеральным планом 1992 года является характер решения проблемы водоснабжения — только для с. Старая Полтавка.

Для полного обеспечения села водой потребуется 16 скважин. Для размещение такого количества скважин вдоль реки Еруслан потребуется установить санитарно-защитную зону длинною 8-9км, что потребует малоэффективных в экономическом отношении действий по эксплуатации и техническому обслуживании сети. Поэтому реализация проекта может рассматриваться только как временная, локальная мера.

Проектом предлагается поддержать предложения ГИ «Волгоградагростройпроект» - 1992г. по осуществлению перепроектирования и строительства Старополтавского группового водопровода, в целях обеспечения водой поселков Старополтавского района.

Для приема воды из группового водопровода у с. Старая Полтавка следует предусмотреть строительство водопроводных сооружений с учетом обеспечения п. Верхний Еруслан.

В состав сооружений должны быть включены 2 резервуара чистой воды по 2000м3 каждый с соответствующими фильтрующими устройствами и подогревом. Станцию обеззараживания, две насосные станции II подъема обеспеченные двумя группами насосов:

- Первая группа насосов — 3 рабочих, 1 противопожарный и 1 резервный — обеспечивает водоснабжение с. Старая Полтавка.

- Вторая группа насосов, состоящая из 1 рабочего, 1 противопожарного и 1 резервного должна обеспечивать поселок  Верхний Еруслан.

Все технические решения по обустройству водопроводных сооружений должны осуществляться в соответствии с действующими нормативами и техническим регламентами.

Для эффективного решения задачи по водоснабжению села следует в инициативном порядке в соответствии с Ст. 27ГрК РФ, следует обратиться с предложением в органы Государственной власти субъекта федерации и в муниципальные органы власти Старополтавского муниципального района. С предложения вынести в СТП этих уровней предложения по строительству группового водозабора.

- Противопожарные мероприятия.

Генеральным планом 1992г. установлена расчетная численность населения с. Старая Полтавка — 5100 человек. Практика показала, что расчеты оказались завышены. Тем не менее, мероприятия предусмотренные предложением генеральным планом для пожаротушения следует принять за основу.

Строительство станции II-го подъема совместно с установкой двух емкостей по 2000м3 воды, обеспечит трех часовой запас воды для противопожарных действий. На территории пожарного депо следует предусмотреть один водоем емкостью 50м3.

- Водоотведение.

При разработке проекта учитывались основные требования нормативных документов.

Проектом предлагается строительство централизованной канализации для жилой застройки и производственной зоны с предварительной очисткой.

Расчетное количество стоков составляет:

- на первую очередь 2213,44м3/сутки,

- на расчетный срок 2351,57 м3/сутки.

Самотечная сеть канализации прокладывается из керамических труб диаметром 200мм общей протяженностью 14,9км на расчетный срок, на первую очередь13,5км.

В связи с тем, что рельеф местности ровный обосновывается строительство 8 промежуточных КНС.

В существующей части поселка (правобережные) предусмотрено строительство 5 КНС производительностью 16м3/час.

В центре существующей части поселка запроектирована насосная станция производительностью 72м3/час.

В левобережье около общежития запроектирована КНС производительностью 16м3/час.

Все стоки от поселка сбрасываются в ГКНС. Главная насосная станция запроектирована производительностью 167м3/час.

Напорные коллекторы от КРС до самотечной сети прокладываются из из труб диаметром 140-160мм, протяженностью 5км и труб диаметром 150мм, протяженностью 2,2км, в две нитки.

В левобережье около бани в перспективе одна КНС, производительностью 16м3/час.

От главной насосной станции напорный трубопровод прокладывается из труб диаметром 250мм общей протяженностью 2,4км в две нитки до канализационных очистных сооружений.

Удельная протяженность канализационных самотечных сетей на одного жителя составляет 2,9м, напорных 2,8м.

Биологическая очистка стоков предусматривается на канализационных очистных сооружениях производительностью 2,7 тыс.м3/сутки — на расчетный срок.

Степень очистки должна быть определена в зависимости от природно-климатических условий и использования их в сельскохозяйственном производстве.

Технологией утилизации очищенных стоков предусматривается подача в пруд-накопитель емкостью (Q=2350x365xI, Ix0, 85=802тыс.м3/год)

365 — количество суток подачи стоков в пруд-накопитель,

0,85 — коэффициент, учитывающий испарение,

Принимается две секции по 401,0 тыс.м3

Площадь под строительство пруда составит: Р=25га

Пруд-накопитель выполняется с противофильтрационным экраном из полиэтиленовой пленки (ГОСТ10354 — 83), пруд накопитель распологается в 1км от села Старая Полтавка.

Доочистка стоков предусматривается на земледельческих полях орошения в соответствии с ВСН 33-22-02, 86. СНиП 2.06.03 — 85.

Площадь ЗПО - РI=

802000x0,87x1,2

5000

=167га

5000м3/час — удельная оросительная норма кормовых культур;

0,87 — коэффициент испарения;

1,2 — коэффициент, учитывающий площадь ЗПО (брутто).

В селе не исключается применение местных систем канализации в секторе существующей индивидуальной застройке, где строительство централизованной канализации крайне затруднено и водопользование осуществляется из водоразборных колонок.

В отдельных домах должны широко внедряться люфт-клозеты с отведением стоков в накопитель, в котором они обрабатываются, после чего выводятся на сливную станцию для биологической отчистки.

- Санитарная очистка территории.

Проектом предусматривается санитарная очистка поселка в соответствии с санитарными нормами проектирования «Инструкцией по проектированию и эксплуатации полигонов для твердых бытовых отходов (ТБО).

Полигон свалки предлагает в районе запроектированных очистных сооружений на расстоянии 1 км от села.

Срок эксплуатации полигона 15-20 лет. Участок расположен на суглинистых грунтах и обваливается к нему прокладывается подъездная дорога.

Вывозка ТБО осуществляется мусоровозом, который базируется в производственной зоне коммунальной службы в специальном боксе.

Обеззараживание отходов осуществляется складированием с изолирующим слоем из грунта.

На полигоне работы по разравниванию мусора уплотнению и прокопке должны периодически осуществляться бульдозером.

Жидкие бытовые отходы из выгребов вывозятся ассенизационной автомашиной на сливной пункт канализационных очистных сооружений.

Механизированная поливка площадей и центральных улиц осуществляется поливочной автомашиной.

Для уборки снега рекомендуется применять снегопогрузчик.

- Теплоснабжение.

Генеральным планом предусматривается централизованное теплоснабжение зданий производственной зоны, зданий культурно-бытового назначения, школьных, дошкольных и лечебных учреждений.

Предусматривается индивидуальная система отопления в двухэтажной застройке.

В соответствии с климатическим районированием (СНиП 2.01.01.-5-82) продолжительность отопительного периода составляет 182 суток, средняя температура за отопительный период – 3,0 С.

Перечень потребителей тепла определен согласно генеральному плану поселка.

Ориентировочный расход тепла на расчетный срок и 1-ю очередь строительства (с учетом 10% на непроизводительные потери) на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды определен по СНиП 2.04.07-86 и действующим типовым проектом и составляет 11,368 Гкал/час на 1-ю очередь, 18,287 Гкад/час на расчетный срок.

Проектом предусматривается теплоснабжение села от 13 котельных: из них 10 сохраняемые и 3 вновь проектируемые.

Сохраняемые котельные.

  - Котельная центральной части ( К-41)

  - Котельная бани ( К-40)

  - Котельная больницы ( К-42)

  - Котельная хлебозавода ( К-45)

  - Котельная молокозавода ( К-44)

  - Котельная РСХТ ( К-50)

  - Котельная МПМК-4 (К-48)

  - Котельная ПМК-871 (К-49)

  - Котельная ДРСУ ( К-46а)

  - Котельная заготконторы ( К-50а)

Проектируемые котельные.

  - Котельная культбыта ( К-66)

  - Котельная ( К-75)

  - Котельная коммунальная ( К-76)

Котельные РАЙПО (К-43) и госсеминспекции (К-44а) переоборудуются под центральные тепловые пункты.

К-43 ЦТП № 1 мощностью 3,36МВт, а К-44а под ЦТП № 2 мощностью 7МВт.

Расчетная тепловая нагрузка потребителей, подключаемых к котельной центральной части ( К-41)  составляет 7,234 Гкал/ч на 1-ю очередь строительства и 9,467 Гкал/ч- на расчетный срок.

Для покрытия этих тепловых нагрузок и с переводом котельной на газообразное топливо необходима реконструкция существующей котельной. Общая тепло производительность котельной должна составить 10,2 Гкал/ч.

Присоединение систем горячего водоснабжения, отопления и вентиляции предусматривается через ЦТП № 1 и № 2.

Производственные котельные РСХГ (К-50), ДРСУ ( К-46а), МПМК-4 (К-48), МК -871 (К-49), хлебозавода ( К-45), молокозавода ( К-44) и бани

(К-400) с переводом на газообразное топливо остаются без изменений.

Существующая котельная больницы сохраняется как резервный источник теплоты для больничного городка.

Основным источником теплоты для больницы является котельная

( К-42).

Тепловая нагрузка на здания и сооружения, расположенных в заречной части поселка составляет на 1- ю очередь 1,425 Гкал/ч, на расчетный срок- 6,111Гкал/ч.

Покрытие потребности в тепле решается от 3 котельных:

    - От котельной культбыта ( К-66). Теплопроизводительность  котельной на перспективу составит 0,86*4=3,44 Гкал/ч.

    - От котельной коммунальной  ( К-76) для 2 этажной жилой застройки.

Теплопроизводительность котельной на расчетный срок составит 0,86*2=1,72 Гкал/ч.

- От котельной № 75 на 1-ю очередь и перспективу. Тепловая нагрузка  на котельную составляет 1,425Гкал/час. Общая теплопроизводительность котельной составляет 1,72Гкал/ч.

Топливом для котельных поселка служит природный газ с годовым расходом 6,279 тыс. ТУТ/год.

Расход природного газа на расчетный срок см. раздел «Газоснабжение».

Теплоноситель от всех котельных, кроме К-40,41 и К-42 вода с параметрами 95º-70º С для систем отопления и вентиляции, для нужд горячего водоснабжения – Т =55º С. Система теплоснабжения 4х и 2х трубная, закрытая.

Теплоноситель от котельной № 40 – пар на собственные нужды ( для бани), от котельной № 41 – вода с параметрами 115-70С до ЦТП. После ЦТП параметры теплоносителя приняты:

  - В трубопроводах систем отопления и вентиляции 95-70º С

  - В трубопроводах горячего водоснабжения Т=55º С.

Магистральные тепловые сети от котельной до ЦТП – двухтрубные, после ЦТП – четырехтрубные.

Отопление усадебных жилых домов неохваченных централизованным теплоснабжением осуществляется от поквартирных генераторов тепла.

Горячее водоснабжение зданий культурно- бытового назначения, детских дошкольных, школьных и лечебных учреждений, домоа для престарелых предусматривается централизованное от котельных К-41, К-42, К-66 и К-75.

Горячее водоснабжение жилых домов в 2 этажа осуществляется от водогрейных колонок, работающих на газе.

Тепловые сети прокладываются в непроходных лотковых каналах общей протяженностью на расчетный срок 3,230 км, в том числе на 1-ю очередь строительства 1,950 км.

В производственных зонах тепловые сети остаются без изменений. Внитриквратальные тепловые сети от котельной № 41 частично сохраняются для следующих потребителей.

- Электроснабжение.

В настоящее время источником питания нагрузок райцентра является подстанция 110/35/10кВ «Старая Полтавка». Распределение электроэнергии осуществляется воздушными линиями 10кВ через потребительские трансформаторные подстанции 10/0,4кВ.

Подсчет нагрузок.

Расчет электрических нагрузок выполнен по нормативным данным, принятым в соответствии с «Указаниями по проектированию городских электрических сетей» ВСН 97-83 Минэнерго СССР, по типовым проектам и по аналогу со сходными предприятиями.

Таблица. № 5   Ч.1.Т.2.

Расчет электрических нагрузок.

| № п/п | наименование | Потребная мощность в «КВТ» |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На весь перспек. период | В т. ч. на 1 оч. стр-ва |
|  | Село Старая Полтавка | 3020 | 2400 |

Схема электроснабжения

Для распределения электроэнергии проект предусматривает строительство потребительских трансформаторных подстанций закрытого типа с расположением их в центрах электронагрузок.

Распределительные сети 10кВ предусматривается выполнить воздушными радиальнокольцевыми.

Схема электроснабжения намечена согласно требований в части надежности обеспечения электроэнергией потребителей с учетом необходимого резервирования для различных категорий по степени категоричности.

Ориентировочная стоимость сооружений по электроснабжению составит 1,7 млн. рублей перспективный период строительства, в т. ч. 0,9 млн. рублей 1 очередь строительства.

Примечание: мероприятия раздела подготовлены на основании предложений генерального плана 1992 г.

- Телефонизация.

Вопросы развития сети телефонизации в условиях рыночной экономики разрешаются в рамках взаимодействия заявителей частными компаниями.

Скачкообразное развитие наложенных беспроводных телефонных сетей позволяет не закладывать в материалы генерального плана специальных мероприятий.

- Радиофикация

Расширение проводной радиосети обусловлено необходимостью осуществлять радиосообщения для населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Расширение радиосети выполняется путем подвески проводов ПРСП на низковольтных опорах и строительства стоечных радиолиний.

На перспективу для центрального вешания предусматривается установка аппаратуры АВСП.

Расчет распределительных радиофидерных линий произведен по «Электрическим нормам проектирования радиотрансл. Сетей».

Для радиофикации поселка необходимо построить три радиофидера из проволоки БСА-КПЛ-4,3мм. При напряжении 120 вольт затухая на фидере 2 б то качество вешения будет отвечать требуемым нормам.

При этом нагрузка принята из громкоговорителей II и III классов. Расчетный коэффициент нагрузки на I РФ составит 1800 на втором 1600 на третьем 1340.

Максимально допустимый коэффициент по нормам равен 1820.

- Газоснабжение

Газификация существующей застройки должна осуществляться в соответствии с действующими «Правилами безопасности в газовом хозяйстве». Газоснабжение села на первую очередь и на расчетный срок предусматривается осуществить природным газом, источником которого является существующая АГРС.

Для транспортирования газа до котельной и ГРП предусматриваются внутрипоселковые  газопроводы высокого давления I и II категории из труб по ГОСТ 10704-76, протяженность газ-да  на I очередь газ-д I категории -3,35 км, не расч. Срок газ-д в/д II категории – 1,6 км.

Для снижения давления газа с высокого 0,6 МПа до низкого Р=3КПа  предназначены ГРП (ШРП) на расчетный срок – I шт, на I очередь 3 шт.

Газопроводы низкого давления запроектированы к жилым домам и коммунально-бытовым учреждениям из труб. Протяженность газопровода низкого давления на I очередь – 25,95 км,на расчетный срок 38,6 км.

Расчет расходов газа

Численность населения:

- на 1 очередь – 3900 чел.

- на расчетный срок – 100 чел.

1 очередь строительства.

Q быт.н. = 3900 x 165 = 643,5 тыс. м³/год

Q отоп. = 3900 x 771 = 300,69 тыс. м³/год

Q кот. = 5 274,6 тыс. м³/год

Q общ. = 8 925 тыс. м³/год

На расчетный срок:

Q быт.н. = 100 x 165 = 16,5 тыс. м³/год

Q отоп. = 100 x 771 = 77,1 тыс. м³/год

Q кот. = 142,2 тыс. м³/год

Q общ. = 235,7 тыс. м³/год

3.2.3. Развитие жилых зон. /Зоновое строительство/.

Анализ состояния жилых территорий.

Общее количество жилищного фонда в Старой Полтавке составляет 65,0 тыс. кв.м. Средняя жилищная обеспеченность составляет на 01.01.2008-15,8 кв.м./чел. В настоящее время по представленным администрацией, данным ветхое и аварийное жилье на территории населенного пункта отсутствует.

Анализ жилищного фонда показывает, что в Старой Полтавке наблюдается большое различие в обеспечении разными видами инженерного благоустройства. По сравнению с областными показателями жилищный фонд Старой Полтавки отличается высоким уровнем газификации (98%). Вместе с тем обеспеченность другими элементами инженерной инфраструктуры представляется явно недостаточной. Например, если обеспеченность водопроводом составляет 70%, то канализацией-0%, централизованное отопление-0%, ваннами и горячим водоснабжением-0%.

Благоустройство жилищного фонда в Старой Полтавке

(в % к общей величине жилищного фонда)

Таблица  2.Ч.1.Т.1.

| Территории | водопроводом | канализацией | Централ. отоплением | газоснабжение | Горячим водоснабжением |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Старая Полтавка | 70 | 0 | 0 | 98 | 0 |

Анализ современного состояния жилых территорий выявил ряд проблем жилищного комплекса Старой Полтавки:

- относительно невысокий по сравнению с районным (19,7 кв.м/чел), средним областным (19,3 кв. м/чел) и российским (21,2 кв. м/чел) показателями средний показатель жилищной обеспеченности жителей села – 15,8 кв.м/чел;

- относительно низкий уровень инженерного обеспечения жилищного фонда;

- недостаточные темпы жилищного строительства.

Расчет объемов нового жилищного строительства и реконструкция жилищного фонда. Предложения по выделению земельных участков под жилищное строительство.

С учетом положений национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Стратегии социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года», «Волгоградской областной целевой программы «Жилище» на 2007-2010 годы», а также «программы социально-экономического развития Старополтавского района до 2010г.» к расчетному сроку необходимо значительно увеличить уровень обеспеченности населения жильём. В «Стратегии социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года», на расчетный срок заложена цифра жилищной обеспеченности населения – 25-26 кв.м/чел. В данном проекте в качестве расчетного показателя принимается жилищная обеспеченность к 2025г. 25 кв.м/чел.

С учетом этих направлений проектом Генерального плана предлагается решение следующих задач:

- увеличение темпов жилищного строительства к расчетному сроку;

- инженерное благоустройство и модернизация существующего жилищного фонда;

- сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп населения,

- формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания и рекреации;

- внедрение новых более экономичных технологий строительства и строительных материалов;

- создание прозрачных условий для формирования рынка земельных участков под застройку;

- привлечение средств федерального и регионального бюджета, выделяемых для строительства жилья для льготных категорий граждан в рамках целевых федеральных программ.

Развитие жилищного фонда на 1-ую очередь (2014г.)

Расчеты требуемого жилищного фонда на 1 очередь (2014г.) выполнены с учетом сложившихся темпов ввода жилищного фонда нового строительства. Объем жилищного фонда, который может быть достигнут на перспективу, зависит от двух величин: от выбытия фонда в связи с физическим и моральным износом и от объема нового строительства.

В соответствии с Программой социально-экономического развития Старополтавского района до 2010г. планируется увеличение объема ввода жилья в 1,1 раза (или увеличение общего фонда на 0,7 %). Объем ввода  нового жилищного фонда за период 1-ой очереди при запланированных темпах нового жилищного строительства составит в целом – 24,9 тыс. кв. м общей площади. В год будет строиться 4,15 тыс. кв. м жилья. В этой связи количество существующего сохраняемого жилищного фонда с учетом  отсутствия на территории Старой Полтавки аварийного и ветхого фонда на 1-ю очередь составит 89,9 тыс. кв.м (табл. № 6).

Таблица  3.Ч.1.Т.1.

Объемы жилищного фонда на 1-ю очередь (2014г.)

| Населенный пункт | Расчетная численность населения, жит. (2014г.) | Существующий жил. Фонд, тыс.кв.м (2008г.) | Существ. Сохраняемый жил. Фонд на 1-ю очередь, тыс. кв.м | Новое строительство, тыс. кв.м в 1 год | Жилищный фонд на 1-ю очередь, тыс.кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Старая Полтавка | 5450 | 65,0 | 65,00 | 24,9 | 89,9 |

При планируемых темпах строительства жилищная обеспеченность на первую очередь изменится по сравнению с существующей и составит 24,9 кв.м/чел.

Развитие жилищного фонда на расчетный срок (2028г.)

Расчет объемов нового жилищного строительства для нужд населения на расчетный срок осуществляется, исходя из того, что темпы ввода жилья увеличатся в соответствии с показателем жилищной обеспеченности 25 кв.м/чел.

Количество ветхого и аварийного жилищного фонда на расчетный срок принимается, исходя из среднеобластных существующих показателей (2,2%), -162,5 тыс.кв.м

Таблица  4.Ч.1.Т.1.

| Населенный пункт | Расчетная численность населения, жит. (2028г.) | Существующий жил. Фонд, тыс.кв.м (2008г.) | Жилищный фонд на 1-ю очередь, (2014г.) | Сохраняемый жил. Фонд на расчетный срок, тыс. кв.м | Новое жил.строительство, тыс. кв.м (2014-2028гг.) | Расчетный жил. Фонд, тыс.кв.м (2028г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Старая Полтавка | 6500 | 65,0 | 89,9 | 89,9 | 72,6 | 162,5 |  |

Таблица  5.Ч.1.Т.1.

Динамика развития  жилищного фонда по этапам реализации,

тыс. м2 общей площади

| Этапы реализации | Существующий фонд на начало периода | Объем сносимого фонда за период | Сохраняемый фонд | Объем нового строительства | Объем фонда на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I очередь (до 2014 г.) | 65,00 | - | 65,00 | 24,9 | 89,9 |
| Расчетный срок (2014-2028 гг.) | 89,9 | - | 89,9 | 72,6 | 162,5 |
| Итого по этапам реализации | 65,00 | - | 65,00 | 97,5 | 162,50 |

Темпы нового жилищного строительства в период с 2014 г. по 2028 г. должны значительно увеличиться, чтобы достигнуть планируемых показателей жилищной обеспеченности. По расчетам они должны составить 1,25 кв.м/чел/год или 4,87 тыс. кв.м в год.

Таким образом, в Старой Полтавке на расчетный срок средняя жилищная обеспеченность составит 25 кв. м/чел, что в 1,58 раза больше по сравнению с существующей; общая площадь жилищного фонда достигнет 162,5 тыс. кв.м., т.е. увеличится  на 150 % с учетом сохранения и реконструкции аварийного и ветхого жилья.

Резервные площадки для нового жилищного строительства предусматриваются в границах черты населенного пункта и указаны на основном чертеже генерального плана.  Основной  массив  застройки расположен в восточной части населенного пункта, более меньшие площадки предусмотрены в  южной и юго-восточной части.

Рис.1.  Жилищная обеспеченность в Старой Полтавке по этапам  реализации Генерального плана.1-  современное положение;  2 - первая очередь; 3 -  расчетный срок.

Рис.2.  Динамика объемов жилищного фонда  по этапам.

1 — современное положение 2 – первая очередь 3 – расчетный срок.

3.2.4 Развитие общественного центра и территорий общественно-деловых зон.

В настоящее время общественно-деловые, административные и социально-культурные функции сосредоточены в пределах центрального ядра на пересечении ул. Ленина с ул. Победы и ул. Центральной. Существующая общественно-деловая зона благодаря своему центральному расположению в планировочной структуре села и функциональной плотности полностью отвечает современным потребностям жителей села.

Генеральным планом в рамках мероприятий по развитию жилых зон предлагаются мероприятия для отображения границ общественно-деловых функциональных зон на территориях подлежащих развитию.

На первую очередь:

- это общественно-деловая зона в ядре четырехлучевого развития северной жилой зоны, в непосредственной близости от подъезда к Старой Полтавке со стороны Гмелинки;

- это  общественно-деловая зона призванная обслужить жилую территорию в южной части села, как бы завершающую движение одной из главных улиц — ул. Победы.

На расчетный срок предлагается мероприятие по формированию ядра общественных функций в заречной части территории Старой Полтавки и формированию подцентра для новой жилой зоны в юго-восточной части села  в живописной излучине р.Еруслана.

3.2.5 Развитие объектов социальной инфраструктуры.

Одной из важнейших задач социально-экономического развития Старой Полтавки является приведение социальной сферы в соответствие с ролью и значением ее  как центра муниципального района, на основе имеющихся нормативов и потребностей его жителей.

Анализ современной системы социального и культурно-бытового обслуживания села

Анализ показал, что социально-бытовая инфраструктура Старой Полтавки характеризуется возрастающим уровнем обслуживания, как по объемам оказываемых услуг, так и по качественным показателям.

Уровень обеспеченности общественными учреждениями зависит от численности населения, тяготеющего к районному центру, с учетом сложившихся транспортных связей.

Здравоохранение

Система здравоохранения села Старая Полтавка  включает  2 основных учреждения – Центральную  районную  больницу и поликлинику.

В больнице наличествует 170 койко-мест, поликлиника обеспечивает 250 посещений/смену. Число врачей составляет 31 чел., число среднего медицинского персонала – 114 чел. На территории села расположена 1 муниципальная и 2 частных аптек.

Образование и воспитание

Образовательную систему села Старая Полтавка  составляют  2  муниципальных воспитательно-образовательных учреждения, в которых обучаются и воспитываются 969 детей и подростков. В эту категорию входят 1 детский сад на 185 мест и  1 средняя общеобразовательная  школа, в которой обучаются 784 ученика. В соответствии с Программой реструктуризации сети образовательных учреждений Старополтавского муниципального района Волгоградской области на 2007-2010 гг.  запланировано переформирование «Старополтавской средней общеобразовательной школы» в школу с углубленным изучением отдельных предметов и профилизацией обучения (гуманитарный, естественно-научный и социально-экономический профиль).

В Старой Полтавке также имеется музыкальная школа «Дом детского творчества», которую посещает 50 учащихся.

Культура

В селе  имеется  2  учреждения культуры, которые  рассчитаны  на 400 посадочных мест, в том числе, 1 кинотеатр на 400 мест. Кроме того, в Старой Полтавке функционируют  2 библиотеки с книжным фондом на 42,9 тыс. книг.

Физическая культура и спорт

В Старой Полтавке  имеется  стадион на 500 мест, а также  расположено 16 плоскостных спортивных сооружения (спортплощадки). В спортивных секциях Старополтавской ДЮСШ занимается 337 учащихся.

Объекты торговли и общественного питания

Торговая сеть села отличается большой развитостью.  В этой сфере в селе осуществляют свою деятельность 54 предприятия  с общей площадью торговых залов – 1666, 19 кв.м. Кроме магазинов,  имеется сеть  мелкорозничной торговли, в которую входят 20 объектов. В селе также расположено  5 точек общественного питания на 169 посадочных мест (закусочные и бары).

Сеть объектов бытового обслуживания представлена  16 объектами бытового обслуживания, в которых трудятся 49 человек.

Предложения по развитию системы социального обслуживания

Для с. Старая Полтавка  предлагается 2 -х уровневая структура обслуживания:

1 уровень (районный) – периодическое обслуживание с элементами эпизодического;

2  уровень (местный) – повседневное обслуживание.

Для каждого уровня обслуживания проектом предлагаются свои критерии и параметры для определения объемов культурно-бытовых учреждений различных групп, соответствующие его  значимости в иерархии обслуживания.

К объектам районного уровня  в организации системы обслуживания относятся объекты, являющиеся центрами социального притяжения для обслуживания не только населения села Старая Полтавка, но и всего населения района с учетом транспортных связей между районным центром  и другими сельскими населенными пунктами. В состав объектов этого уровня, помимо учреждений периодического спроса для собственного населения, входят объекты обслуживания более высокого ранга, потребность в которых испытывают жители района (больницы, поликлиники с диагностическими центрами, районные дома культуры, библиотеки, музеи, кафе, спортивные сооружения, универмаги, рынки и пр.). Емкость этих учреждений рассчитывается, исходя из совокупной численности районного центра и тяготеющих населенных пунктов. Наличие и доступность до этих объектов для населения, разнообразие и уровень оказываемых услуг определяют развитость и реальную зрелость социального пространства муниципального района.

К объектам местного уровня относятся детсады, школы (начальные и средние), амбулатории или фельдшерско-акушерские пункты с малым стационаром для оказания первой медицинской помощи, аптека, магазины, почта и т.д. Организация этой низшей ступени обслуживания очень важна, поскольку она определяет уровень защищенности населения и  так называемый социальный минимум в сфере услуг.

Приоритетными в сфере обслуживания являются мероприятия, направленные на доведение вместимости социально-значимых объектов обслуживания до нормативной потребности. Для расчетов нормативные параметры определялись по СНиП 2.07.01-89*. Расчет объемов нового строительства и реконструкции объектов культурно-бытового обслуживания с. Старая Полтавка представлен в таблице.

На расчетный срок в сфере здравоохранения планируется реконструкция больницы и расширение поликлиники  на 52 посещения в смену, учитывая потребности не только населения села, но и сопряженного населения района.

Важным направлением в развитии системы социального обслуживания является строительство  спортивно-оздоровительных объектов для местного населения.  На расчетный срок предполагается  строительство  физкультурно-оздоровительного комплекса, в состав которого входят спортивный зал и крытый бассейн.

Ввиду достаточного количества ученических мест в школе и мест в ДДУ предлагается реконструкция и инженерное обеспечение зданий школы и детского сада. Кроме того,   планируется реконструкция на расчетный срок учреждения дополнительного образования – музыкальной школы с преобразованием ее в школу искусств и увеличением вместимости на 30 мест.

В сфере культуры на первую очередь запланирован ремонт  ДК, клуба и библиотеки, а на расчетный срок  необходима реконструкция  этих объектов с увеличением площади до нормативных показателей (учреждений культуры  - на 160 мест, библиотеки – на 72,1 тыс. томов.) с учетом  потребностей сопряженного населения района.

В сфере бытового обслуживания согласно рекомендуемым нормативам  возможно увеличение предприятий общественного питания на 64  посадочных места. Кроме того, из объектов эпизодического обслуживания в с. Старая Полтавка предлагается строительство пожарного депо и реконструкция гостиницы. Таким образом, основными мероприятиями по  разработке системы  обслуживания с. Старая Полтавка  будут следующие предложения:

- Совершенствование сложившейся в районе системы обслуживания путем доведения  имеющихся показателей до нормативных. Основным методом является реконструкция и новое строительство объектов обслуживания.

- Основным направлением совершенствования системы социального обслуживания является  улучшение системы здравоохранения и развития сети физкультурно-спортивных объектов.  На расчетный срок предполагается реконструкция объектов здравоохранения с расширением поликлиники и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (стадион с бассейном).

- Реконструкция школы и детского сада; ДК, клуба и библиотек (с расширением).

- Реконструкция и увеличение вместимости учреждения дополнительного образования (школы искусств).

- Применение нормативов к сфере торговли, бытового обслуживания, общественного питания, гостиничного обслуживания в настоящих рыночных условиях достаточно условно. Практически вся сеть предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания является частной, поэтому ее развитие определяется рыночными законами и связана со спросом населения и рентабельностью их функционирования.  Местные органы власти могут создавать определенные условия, влияющие на направленность в деятельности этих предприятий для более полного удовлетворения потребностей населения и ориентироваться на заложенные в Генеральном плане расчеты по количеству торговых площадей и посадочных мест.

| Таблица 6.Ч.1.Т.1. Расчет объемов нового капитального строительства основных объектов культурно-бытового обслуживания с. Старая Полтавка |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | ед. изм. | Соврем. положение | Расчетная емкость учреждений обслуживания для обеспечения потребностей 1-ой очереди | Расчетная емкость учреждений обслуживания на расчетный срок | Мероприятия на расчетный срок (с 2008 г. по 2028 г.) |
| - Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные учреждения | мест | 185 | 372 | 548 | реконструкция существующих объектов и строительство 2 детских садов |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 784 | 794 | 1650 | реконструкция существующих объектов и строительство школы |
| 3 | Внешкольные учреждения | мест | 50 | 79 | 80 | реконструкция существующих объектов |
| - Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Физкультурно-оздоровительный центр (спорт.зал с бассейном) | ед | - | - | 250 | Новое строительство |
| 5 | Больницы | коек | 170 | 180 | 185 | реконструкция существующих объектов |
| 6 | Поликлиника/амбулатории | пос/см | 250 | 265 | 512 | реконструкция с расширением на 52 пос/см и строительство поликлиника на 250 мест |
| 7 | Аптеки | ед. | 3 | 2 | 5 | Новое строительство |
| III. Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Клубы и ДК | ед. | 400 | 553 | 560 | реконструкция существующих объектов с расширением |
| 9 | Библиотеки | тыс.том | 42,9 | 95,0 | 115,0 | реконструкция существующих объектов с расширением |
| IV. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Магазины | м2 торг. площади | 1666,19 | 1185 | 1350 | Новое строительство |
| 11 | Предприятия общественного питания | мест | 96 | 160 | 160 | Возможно новое строительство в увеличением на 64 пос. места |
| 12 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 49 | 28 | 105 | - |
| V. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Пожарное депо | ед | нд | 1 | 1 |  |
| 14 | Гостиницы | мест | нд | 23 | 50 |  |

3.2.6 Основные мероприятия по реорганизации производственных территорий.

Учитывая четкое функциональное деление территорий села Старая Полтавка на две основные функциональные зоны — селитебную и производственную, а также относительную целостность большинства объектов производственного и коммунально-складского назначения, к основным мероприятиям по реорганизации этой зоны следует отнести:

- Анализ эффективности деятельности существующих землепользователей располагающихся в производственной зоне;

- Уплотнение производственных функций в производственной зоне на базе отбора эффективных производств и освобождения от не эффективных;

- Создание административно-правовых условий для существующих производств по безусловному установлению санитарно-защитных зон;

- Приведение в соответствии с действующими нормативами подъездов и функционирования полигона ТБО.

- На базе освобождающихся от неэффективных производств территорий произвести:

- изменение разрешенного использования дисперсно разбросанных на селитебной территории производственных функций с замещением этих функций на жилые либо общественно-деловые;

- произвести градостроительную и землеустроительную подготовку освобождающихся земельных участков в производственной зоне с целью повышения инвестиционной привлекательности территории для частного бизнеса.

3.2.7 Охрана окружающей среды.

Традиционная трактовка смысла мероприятий по охране окружающей среды связана с охраной почв, с охраной и обогащением ландшафта с мероприятиями по планово-регулярной очистке территорий и пр.

Несомненно, что в рамках реализации генерального плана должны быть предусмотрены:

- мероприятия по охране почв направленные на предотвращение эрозии, смыва почв, устранение избыточного увлажнения, ликвидации несанкционированных свалок;

- мероприятия по усовершенствованию функционирования полигона твердых бытовых отходов в соответствии с действующими нормативами;

- мероприятия по срезу, временному складированию плодородного слоя  при необходимости разработки грунта в целях строительства;

- мероприятия по устройству и эксплуатации аллейных посадок вдоль главных улиц села;

- мероприятия по устранению открытых участков грунта на территориях общего пользования и запрещении проездов и стоянок автомобильного трактора на этих территориях.

3.2.8 Основные мероприятия по охране историко-культурного населения.

Исходных данных по дислокации, историко-культурной ценности, охранного статуса по данной теме не представлено.

К основным мероприятиям по данному разделу следует отнести соблюдение общих требований по охране и сохранению объектов историко-культурного наследия народов Российской Федерации, при обнаружении на территории села объектов, обладающих признаками объекта культуры, истории, архитектуры.

3.3. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Обеспечение безопасности населения в чрезвычайных ситуациях, обусловленных стихийными природными бедствиями, техногенными авариями и катастрофами, а также применением современного оружия является основной задачей инженерно – технических мероприятий гражданской обороны.

Село Старая Полтавка расположено в Старополтавском муниципальном районе Волгоградской области, на расстоянии 95 км от г. Камышина, категорированного как 3я группа по ГО.

ЧС техногенного характера

Территория находится в пределах зон возможного химического заражения и возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения).

ЧС природного характера

На территории проектирования возможно возникновение следующих ЧС природного характера:

- сильный ветер – скорость ветра при порывах 25м/сек и более;

- крупный град – диаметр градин 15мм и более;

- сильный снегопад – количество осадков 150мм и более, за 12 часов и менее;

- высокий уровень грунтовых вод;

- землетрясение до 7 баллов;

- сильный гололед – отложения на проводах диаметром 20мм и более.

В  селе Старая Полтавка необходимо выполнить систему оповещения населения по сигналам гражданской обороны (в соответствии с главой 6 СНиП 2.01.51-90, ВСН 60-89).

Основные требования к системе оповещения ГО:

- возможность приема сигналов из Администрации Волгоградской области;

-наличие электросирен и громкоговорителей, обеспечивающих всю территорию планировки.

При чрезвычайных ситуациях необходимо предусмотреть водоснабжение территории в соответствии с нормами потребления (ВСН ВК 4-90 Приложение 1). Водопроводы и магистральные трубопроводы должны быть оборудованы устройствами по отбору воды из них.

Для обеспечения населения питьевой водой в случае выхода из строя всех головных сооружений или заражения источников водоснабжения в соответствии с п. 4.11 СНиП 2.01.51-90 на территории села Старая Полтавка расположены подземные резервуары с запасом питьевой воды по норме не менее 10 л на одного человека.

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 на территории села Старая Полтавка необходимо предусмотреть  решения по светомаскировочным мероприятиям и по объектам коммунально-бытового назначения (главы 10 СНиП 2.01.51-90 и СНиП 2.01.57-85)

На территории предусмотрены сборные эвакуационные пункты для эвакуации населения в военное время. Под защитные сооружения  необходимо приспособить подвальные помещения существующих зданий больницы, школы, училища и детских садов.

Защита больных, медицинского и обслуживающего персонала больницы необходимо предусмотреть в противорадиационном укрытии на территории участка больницы рассчитанном на полный численный состав по условиям функционирования в мирное время.  В защитном сооружении кроме основных помещений для укрытия больных и персонала, необходимо предусмотреть помещения обеспечивающие проведение лечебного процесса в соответствии с  п.2.8. СНиП 2.01.51-90

Для  некатегорированных предприятий и лечебных учреждений, развертываемых в военное время противорадиационные укрытия должны иметь степень ослабления радиации внешнего излучения  - коэффициент защиты К3=50.

В защитных сооружениях необходимо предусмотреть укрытие 100% населения села Старая Полтавка, с учетом пребывающего эвакуируемого населения.

Для срочного захоронения в военное время необходимо предусмотреть размещение братской могилы с количеством захоронения с учетом безвозвратных потерь населения в военное время. Территория для захоронений предусмотрена в непосредственной близости от проектируемого нового кладбища.

Целью мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций является максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения.

Объем и содержание мероприятий определен из принципов необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и средств.

Основной задачей мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций является обеспечение защиты населения.

Безопасность людей в чрезвычайных ситуациях должна обеспечиваться:

- снижением вероятности возникновения и уменьшения возможных масштабов источников природных, техногенных и военных чрезвычайных ситуаций;

- локализацией, блокированием, сокращением времени действия, масштабов действия и ослабления поражающих факторов и источников чрезвычайных ситуаций;

- снижения опасности поражения людей в чрезвычайных ситуациях путем предъявления и реализации к расселению людей, принятия соответствующих объемно – планировочных и конструктивных решений;

- повышения устойчивости функционирования систем и объектов жизнеобеспечения и профилактикой нарушений их работы, могущих создать угрозу для здоровья людей;

- организацией и проведением защитных мероприятий в отношении населения и персонала аварийных и прочих объектов. При возникновении, развитии и распространении поражающих воздействий источников чрезвычайных ситуаций. А также осуществлением аварийно – спасательных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, восстановлению жизнеобеспечения населения на территориях, подвергшихся воздействию разрушительных и вредоносных сил природы и техногенных факторов;

- ликвидацией последствий реабилитации населения, территорий и окружающей среды, подвергшихся воздействию при чрезвычайных ситуациях.

В проекте предусмотрены мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Такими являются: повышение надежности и безопасности функционирования комплекса жилой и общественной застройки, коммунально-бытовых территорий в условиях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в условиях военного времени. Также проектом предусмотрены меры по оповещению населения на случай возникновения угрозы применения современного оружия, возникновению техногенных аварий и катастроф.

Перечень основных факторов риска разработан на основании исходных данных и требований, выданных отделом экспертизы проектов при «Главным управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Волгоградской области».

Заключение.

В настоящее время село Старая Полтавка, как и вся Россия вступила в новый период своей истории. В условиях конкуренции городов, населенных пунктов и формирование новой государственной региональной политики село, как и Старополтавский район стоят перед проблемой поиска пути встраивания в современную социально экономическую действительность. Необходимо заново осмыслить место и статус села в контексте расселенческих демографических вызовов современного состояния.

Поэтому исключительно актуальным является разработка и утверждение нового Генерального плана развития станицы, в рамках которого параметры достойного качества жизни жителей села получают территориальное позиционирование и становятся основой градостроительной политики местной администрации на ближайшие 20 лет.

Принципы устойчивого развития положенные в основу Генерального плана села Старая Полтавка предполагают сбалансированное развитие экономики социальной сферы экологии эффективное использование инженерной и транспортной инфраструктуры земельных ресурсов для становления удобной жизни и работы, а также формирования привлекательного образа села.

Генеральный план на период до 2028 года разработан на основе анализа существующего использования территорий, инженерных инфраструктур, системы транспорта,  анализа развития села как второго центра Старополтавского муниципального района Волгоградской области. Были проанализированы также долговременные тенденции и изменения социально демографических и миграционных процессов программ социально экономического развития Волгоградской области Старополтавского муниципального района и современные тенденции развития населенных пунктов.

Вследствие существенных изменений за последнее десятилетие социально экономической ситуации, очевидно, что опережающими темпами должна развиваться инженерная и транспортная инфраструктура. Также требует развитие социальная инфраструктура.

Утверждение Генерального Плана села Старая Полтавка создаст необходимые условия эффективно использовать возможности, предоставляемые Национальными Проектами. Это послужит нормативной основой для подготовки градостроительной документации следующих уровней что, безусловно, скажется положительным образом на привлечение инвестиций в развитие села Старая Полтавка.