Содержание

| Введение | 1 |
| --- | --- |
| Глава 1. Анализ современного состояния территории села Старая Полтавка, проблем и направлений его комплексного развития | 4 |
| 1.1. Краткая характеристика территории Старополтавского муниципального района | 4 |
| 1.2. Краткая характеристика территории с. Старая Полтавка | 5 |
| 1.2.1 Историко-культурная справка | 5 |
| 1.2.2 Местоположение села в планировочной структуре Старополтавского района | 5 |
| 1.2.3 Основные транспортные связи | 5 |
| 1.2.4 Климатические характеристики | 6 |
| 1.2.5 Особенности природно-ландшафтного состояния территории | 7 |
| 1.2.6 Геологическое и гидрологическое состояния территории | 8 |
| 1.3. Комплексный градостроительный анализ современного состояния территории | 13 |
| 1.3.1 Демографическое состояние | 13 |
| 1.3.2 Состояние жилищного фонда | 18 |
| 1.3.3 Состояние улично-транспортной сети | 18 |
| 1.3.4 Состояние инженерной инфраструктуры | 19 |
| 1.3.5 Состояние благоустройства, озеленения, уборки территории | 22 |
| 1.3.6 Состояние объектов здравоохранения | 24 |
| 1.3.7 Состояние объектов воспитания и образования | 24 |
| 1.3.8 Состояние объектов культуры, спорта и массового отдыха | 24 |
| - Состояние объектов истории культуры | 25 |
| - Состояние объектов торговли и потребительского рынка | 26 |
| - Состояние территории и объектов промышленности | 27 |
| - 1.4 анализ реализации предыдущего генерального плана (Волгоградростройпроект-1992г.) | 28 |
| - 1.5 Выводы по комплексному градостроительному анализу состояния села Старая Полтавка | 30 |
| - 1.5.1 Система природно-ресурсных ограничений | 30 |
| - 1.5.2 Система санитарно-гигиенических и экологических ограничений | 30 |
| Глава 2. Концепция градостроительного развития территории с. Старая Полтавка | 32 |
| 2.1 Обоснование вариантов решения задачи территориального планирования | 32 |
| 2.1.1. Социально-экономические предпосылки развития села | 32 |
| 2.1.2 Стратегические ориентиры развития | 36 |
| 2.1.3 Концепция градостроительного развития с.Старая Полтавка | 36 |
| Глава 3. Перечень мероприятий по территориальному планированию с.Старая Полтавка | 38 |
| 3.1. Проектно-функциональное зонирование | 38 |
| 3.2. Развитие транспортной инфраструктуры | 39 |
| 3.2.1 Развитие транспортной инфраструктуры | 40 |
| 3.2.2 Развитие инженерной инфраструктуры | 41 |
| 3.2.3 Развитие жилых зон. Зоновое строительство | 54 |
| 3.2.4 Развитие общественного центра территорий общественно-деловых зон | 62 |
| 3.2.5 Развитие объектов социальной инфраструктуры | 63 |
| 3.2.6 Основные мероприятия по реорганизации производственных территорий | 70 |
| 3.2.7 Охрана окружающей среды | 71 |
| 3.2.8 Основные мероприятия по охране историко-культурного населения | 71 |
| 3.3. Перечень основных факторов риска возниконовения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 72 |
| Заключение | 76 |
| Основные технико-экономические показатели |  |

Список участников разработки проекта

Генеральный план села Старая Полтавка Старополтавского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области.

Материалы по обоснованию территориального планирования – подготовлены коллективом специалистов в составе:

- Главный архитектор проекта Григин Е.С.

- Руководитель проектной группы Григин Е.С.

- Главный консультант по вопросам расселения и градостроительного                 развития территорий  д.арх., проф.  Птичникова г.а.

- Специалист по инженерной инфраструктуре и транспорта  Григин Е.С.

- Инженер-эколог к.б. н., доцент Чернявская Т.А.

- Архитектор Наринянц М. Н.

- Архитектор Захарова М.А.

- Архитектор Маннанова Р.Х.

- Архитектор Гайдукович Т.А.

- Архитектор Остробородов В.Б.

- Архитектор Антюфеев В.В.